[image: image6.jpg]


 

北京三汇能环科技发展有限公司

                       2020年10月13日

第一章 总  则
概况：

	项目名称
	                         立业大厦中央空调立管安装项目

	业主单位
	北京曼海能源科技发展有限公司
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	北京市丰台区马家堡东路71号
	报修电话
	010-52408023  400-636-7337

	联 系 人
	刘总/杨总
	报价编号
	NHY-20200928-W-01-01-045

	联系电话
	18519783096/15510535678
	客服电话
	18001317823     18001317827

	传真/邮箱
	/
	负责人
	周飞燕    18911574580

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	直燃机
	远大
	BZ150VⅡC
	台
	1
	1999年06月
	制冷量:1745

	1
	直燃机
	远大
	BZ200VⅡC
	台
	1
	1999年06月
	制冷量:2326

	现状
	空调冷温水管道已连接至3层，4至11层无冷温水立管。

	方案
	1、拆除直燃机房至3层等冷温水管道；2、安装直燃机房至11层楼房的冷温水立管。3、机房内加装1套软水设备、自动补水设备及1块远传电表；4、更换一个直燃机冷温水软连接。（总价款贰拾捌万包含方案内全部施工及施工人员工资、附属全部材料、税费等）


根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就乙方为甲方空调冷温水管道改造事宜，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，为明确双方在本合同执行过程中的权利、义务，签订本合同，以下各条款双方应共同遵守。

第二章 合同范围

第三条 本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双 方根据需要作出的本合同的补充约定，以下部分均是本合同有效内容。

1.改造内容：见《施工方案》。

第三章 委托服务期限
第四条 合同期限

合同期限自 2020 年 10月 15日起至2020年 11月 25 日止。
第四章  双方权利与义务

第五条 甲方权利、义务
1.甲方按合同相关条款按时支付费用。

2.甲方有权监督乙方按照合同约定履行义务，发出问题通知或提出建议。

3.甲方应向乙方提供直燃机烟道及消白烟烟道等基础技术资料，及与乙方合作之前的机组状况。

4.甲方为乙方的工作免费提供必要的便利条件及相关协助。

第六条 乙方权利、义务

1．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。
 2．做好安全防护措施，文明安全施工。做好改造及修理施工记录并存档；
 3．按照合同约定内容，保质、保量、按期履行完毕。
第五章 服务费及结算方式

第七条 合同总价款共计280,000.00 元（人民币），大写：贰拾捌万元整。具体内容见《施工方案》
第八条 结算方式

	付款时间
	占合同的价百分比
	金额/元
	备注

	合同签订收到发票后三日内
	20%
	56000.00
	预付款

	完工试水打压验收完成后三日内
	75%
	210000.00
	施工完毕

	2021年3月 20日前
	5%
	14000.00
	质保期结束

	合   计
	贰拾捌万元整
	280000.00
	


 甲方收到乙方等额发票五个工作日内，甲方付款给乙方。

2.甲方的开票信息：
名称：北京曼海能源科技发展有限公司
税号：91110106MA00DQ105L
地址及电话：北京市丰台区富丰路2号2-25幢19层15房间     电话：010-63721626 
开户行：中国建设银行北京丰科园支行
账号： 1105 0165 6000 0000 0504
3.支付方式：汇款至乙方指定帐号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：9111 010 6666 295220 C

地址及电话：北京市丰台区长兴路16号院6号楼4层421   010-52408023

开户行及地址：北京农商银行丰台支行 

账号：0201 0001 0300 0023 429

第六章 违约责任

第九条 违约责任

1.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3.甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用1%的违约金。

4.乙方的服务工作不符合合同约定的标准或要求的，乙方应当返工，并按照不合格业务量1% 支付违约金。甲方有权终止合同。

5.甲乙双方任何一方未按约定履行义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任，

以实际发生计算。
6.乙方因故无法继续履行合同的，应当提前30日通知甲方。否则乙方应承担因单方终止合同而造成的损失。
7.乙方在维保期间导致的人身伤亡、设备损坏或丢失财产损失的，应承担全部责任，与甲方无任何关系。
 第七章 附则

第十条 合同的解除
1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十一条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人不能协商解决的，可向被告所在人民法院提起诉讼解决。

第十二条 附则

1.本合同自甲乙双方签章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充

应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同

具有同等的法律效力。
2.本合同共一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
附件：《施工方案》

甲方：(签章）                                 乙方：（签章）
法定代表人或授权代理人：                      法定代表人或授权代理人：

日   期：                                     日   期：  

附件：
北京市丰台区立业大厦

中央空调立管及补水系统安装工程

施
工
方
案
编制单位：北京三汇能环科技发展有限公司

审核单位：
日    期：2020年10月11日

第一章  编制依据

1.现有维护结构及利旧分析报告

2.设计图纸

3.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

4.《通风与空调工程施工规范》G50735-2011

5.《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》G50242-2002

6.《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》（GB50236-2011）

7.《暖通动力施工安装图集（一）（水系统）》10K509__10R504

8.《管道阀门选用与安装》 07K201

9.《管道过滤器选用与安装设计图集》16K205-2

10.《分集水器分汽缸图集》05K232

11.相关法律法规及条例（包含地方行政法规）

第二章  工程概况

此施工方案为立业大厦中央空调系统改造项目：项目原功能为商业+办公，现整体改造成酒店+餐饮。
1、拆除原有-2层至四层空调主管道；
2、根据设计图纸安装集分水器至顶层空调主管道；
3、安装软水器、软化水箱及定压补水装置。
第三章  本工程拟定的施工目标

1、工程质量目标：整体工程质量合格，符合国家相关验收标准。

2、实用性目标：满足使用要求。
3、施工工期目标：此次改造工程工期控制在2020年11月15日内完成。

4、安全施工目标：通过安全教育和安全培训以及现场看管达到0伤亡。

5、文明施工目标：达到市级示范文明施工工地标准，努力做好现场管理，场容场貌创一流水平。

第四章  施工准备
1、人员配备计划：                                            单位：人                           
	工种类别
	按工程施工阶段每日投入劳动力情况

	
	施工准备


	施工阶段

安装工程
	试验阶段
	竣工验收

	项目主管
	1
	1
	1
	1

	安全员
	1
	1
	1
	1

	技术人员
	2
	2
	2
	2

	焊  工
	6
	6
	6
	1

	安装工
	3
	3
	3
	1

	电  工
	1
	1
	1
	1

	合  计
	14
	14
	14
	7


1.1人员证书
[image: image1.jpg]i ®.T7130733198711220714
B 2 8B¥ #5. B

el BESHRgIEHEN
EERE. BUBESAYIHEY

yEEH: 20150521
HHME: 20150521-20210521
EWEM:. 20180521

W



[image: image2.jpg]e 54 T37092219780101 5337

% sl R .
451 o 15 AT RAER
~E%@%E5&ﬂﬂ
@, 8. 58
:2018. 09. 14
R:2018. 09. 14 2024.

= H#8:2021.09




[image: image3.jpg]AF - T130 733198 7092307‘0
e %BH)Z 5. 5B

RS TR i&;fszwmﬂm "
FIRIAE . SRS S e ’

HE. 20111014

SUHABR . 101/144/-20231227
7 H 1. 20201227



[image: image4.jpg]i BA

| A 25 1 e AT A I M
R REAEE S R AT ARL
2 RS S FHEA S GHES, RS
SRR AR RS
3/ T B A S 1 IR
AT NE , B
174h, Sl TR TA B .

110141891

—




[image: image5.jpg]Q-
6&\ 2. 7432523;9%‘709185814 %

#E %\;&ﬁ% “\C:) 5. B8

udH e Ty h

RRAREEBTHEY O F o
%% %% N\

FMAE:2017. 01,19
3 % \
B XHABR: 20’%75131 19Z2023. 6:\%\

S¥WHE: 2020
hm@ 0. 01 Q%





2、设备及材料要求：
2.1设备材料应有出厂合格证、安装技术文件、三C认证标志及认证复印件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级，应符合设计要求。

2.2 各种规格的型钢应无明显锈蚀，卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求，应是镀锌制品。

2.3主要材料规格参数表（包括但不限于以下材料）

	序号
	名  称
	规格/型号
	数量
	单位
	产地
	品牌
	备注

	1
	软水器
	处理水量4/h
	1
	台
	北京
	罗道
	

	2
	补水泵
	功率3KW
	2
	台
	上海
	连成
	

	3
	定压隔膜罐
	50L
	1
	台
	北京
	罗道
	

	4
	无缝钢管
	D273*7
	101.2
	米
	山东
	墨龙
	

	5
	无缝钢管
	D219*6.5
	71.8
	米
	山东
	墨龙
	

	6
	无缝钢管
	D159*4.5
	23.2
	米
	山东
	墨龙
	

	7
	无缝钢管
	D133*4
	6.2
	米
	山东
	墨龙
	

	8
	普通焊管
	D108*4
	12.4
	米
	山东
	墨龙
	

	9
	普通焊管
	D89*3.5
	13
	米
	山东
	墨龙
	

	10
	普通焊管
	D57*3
	5.2
	米
	山东
	墨龙
	

	11
	镀锌钢管
	DN20*2.5
	12
	米
	天津
	利达
	

	12
	焊接弯头
	D273*7
	11
	个
	河北
	龙盛
	

	13
	焊接弯头
	D219*6.5
	7
	个
	河北
	龙盛
	

	14
	焊接封头
	D159*4.5
	2
	个
	河北
	龙盛
	

	15
	焊接封头
	D57*3
	2
	个
	河北
	龙盛
	

	16
	涡轮对夹蝶阀
	DN250
	2
	个
	浙江
	北泽高桥
	

	17
	涡轮对夹蝶阀
	DN200
	2
	个
	浙江
	北泽高桥
	

	18
	涡轮对夹蝶阀
	DN150
	8
	个
	浙江
	北泽高桥
	

	19
	手柄对夹蝶阀
	DN80
	26
	个
	浙江
	北泽高桥
	

	20
	手柄对夹蝶阀
	DN50
	2
	个
	浙江
	北泽高桥
	

	21
	铜截止阀
	DN25
	4
	个
	浙江
	万特
	

	22
	铜截止阀
	DN20
	8
	个
	浙江
	万特
	

	23
	铜质放气阀
	DN20
	4
	个
	浙江
	万特
	

	24
	法兰
	DN250
	4
	个
	河北
	龙盛
	

	25
	法兰
	DN200
	8
	个
	河北
	龙盛
	

	26
	法兰
	DN150
	16
	个
	河北
	龙盛
	

	27
	法兰
	DN80
	52
	个
	河北
	龙盛
	

	28
	法兰
	DN50
	2
	个
	河北
	龙盛
	

	29
	压力表
	0~1.6Mpa
	4
	套
	上海
	天川
	

	30
	温度表
	0~100℃
	4
	套
	北京
	旭日科诺
	

	31
	保温
	橡塑B1级,厚度30mm
	6
	m³
	河北
	华能
	

	32
	型钢支吊架
	/
	1200
	kg
	河北
	龙翔
	


3、主要机具：

工作台、台虎钳、钢锯、榔头、手电钻、电锤、力矩扳手、绝缘摇表、电焊机等。
4、施工流程：
项目工程施工流程图
[image: image7.jpg]









 各项施工工艺

1、拆除施工

拟对-2层至4层原有中央空调管路、阀门进行拆除。

1.1拆除时首先将原有系统循环水放空。

1.2管路拆除工作由上至下进行。

1.3临边管路拆除需要搭设防护网，防止高空坠物伤人、毁物。

1.4把拆卸下来的管道运至指定位置，整齐码放。

1.5拆卸下来的保温碎片，进行垃圾消纳处理。
2、管道吊装运输
2.1采用一台25吨汽车起重机将各层管道吊运至各层，地下一层至四层管道人工搬运。
2.2搬运过程中，要注意对成品进行保护。吊装时，吊装的绳索必须与吊装物接牢靠。

2.3 吊装施工中注意防电，电线应远离索具。不能远离的，要对机索具采取有效的保护措施。

2.4管道从地面向楼层上吊装作业，必须在白天进行。吊装时做到信号明确，统一。信号不明确不许作业。

2.5进入施工现场穿戴好安全防护用品。

2.6遇有四级以上大风、雨天、雾天，禁止进行吊装作业。为防止设备在空中打转，在吊装物两端设两根白棕绳牵制。

2.7吊装作业区做好安全防护，地面要设安全警戒区，并设专人看管。
3、补水泵安装

水泵安装前，根据平面布置图在设备基础上划出安装基准线。安装基准线包括：按建筑轴线划定设备的纵向中心线；按建筑轴线划定设备的横向中心线；按标高基准线在基础上引出安装标高基准线。

3.1安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象，声音是否正常。

3.2水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁，使之符合下列要求：整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平，水平度允许偏差纵向0.1mm/m，横向为0.2mm/m。
3.3与泵连接的接管设置单独的支架。接管与水泵连接前，管路必须清洁；密封面和螺纹不能有损坏；相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中，不得借法兰螺栓或管接头强行连接。配管中要注意保护密封面，以保证连接处的气密性。
3.4有拆检及清洗要求的泵体，须对泵进行拆检并编号，用机油清洗后再按编号重新组装。

3.5水泵试车前，先拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外），盘车应灵活，无阻卡现象。检查完后，再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门，点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机，待泵出口压力稳定后，缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后，无异常现象为合格。
3.6管路与泵连接后，如在管路上进行焊接和气割，必须拆下管路或采取必要措施，防止焊渣进入泵内损坏水泵。

3.7水泵进出口减振软管接头应安装在进出口的水平管段处。

冷冻机房内的集水器、分水器等可采用叉车或拖排运输，其运输和吊装就位方法同泵的运输和安装方法。就位时要注意设各管口的方位。
4、碳钢管道安装

4.1管道材质严格依照设计要求选用，空调系统水管管材：管径≤DN100采用热镀锌钢管，丝扣连接；DN300＞管径＞DN100采用无缝钢管，焊接连接；管径≥DN300采用螺旋焊接钢管，焊接连接。
4.2各种管道的安装应严格按照设计（包括：管道材质、安装标高、位置、走向等）。同时，管道的安装还应做到横平竖直（特殊要求的 管道除外）

4.3管道的坡度和坡向应符合设计要求。管道的坡度可用支架的安装高度或支座下的金属垫板来调整，吊架可用吊杆螺栓调整。垫板应与预埋件或钢结构进行焊接，不得夹于管道与支座之间。
4.4管道的下料：应根据施工图及现场的具体情况下料。坡口加工：现场用割刀或切割机切割管道后用磨光机打磨加工坡口。所用管道均采用“V”型坡口。坡口加工检查应符合规范要求。

4.5水平管道上的阀门，手轮须向上安装，只有在特殊情况下，不能向上安装时，才允许向侧面安装。止回阀、减压阀、调节阀必须安装在水平管路上。

4.6接至排水漏斗的排水管，末端应高出漏斗上表面10-20mm，便于观察排水情况。不同压力或不同介质的流水管或排水管，不能接入同一排水干管。

4.7管道中的活接头或法兰，宜安装在阀门后面（对介质流向言），这样便于检修时拆卸。

4.8管道穿墙及穿楼板时，应设置套管。工业管道套管应高出楼板50mm。穿过屋面的管道一般应设防水肩和防水帽。管套与和管子之间的间隙，根据介质温度用沥青油麻绳或石棉绳填塞，并保证管子在管套内能自由伸缩。管套不能用作支架来支撑管子。

4.9管道组对应符合以下要求：

A:管子和管件坡口及内外壁100~150mm范围的油漆、垢锈等在对口前应清理干净，直至显示金属光泽。

B：将管内清理干净，管内不得遗留任何杂物。

C：管子对口时一般应平直，可用直尺在距接口中心200mm处测量，当管子公称直径小于100mm时，允许偏差为1mm；当管子直径大于或等于100mm，允许偏差为2mm。但全长允许偏差均为10mm.

D：对口间隙符合规范要求，一般为1~2mm，对口应做到内壁齐平，如有错口，其局部错口值不应超过壁厚的10%，且不大于1mm。

E：对口符合要求后，将对接管固定好，向焊口进行对接，由焊工进行焊口点焊工作。

5、阀门及其附件安装：

5.1阀门DN≤50采用铜质截止阀；DN＞65采用蝶阀，DN＞125的蝶阀带涡轮蜗杆。
5.2阀门检验：阀门制造厂确保产品质量且提交产品使用保证书，可不作解体和严密性试验。

5.3阀门安装前宜进行下列检查：外观有无明显制造缺陷：填料用料是否符合设计要求；填料密封处的阀杆有无腐蚀；开关是否灵活，指示正确。

5.4阀门的操作机构和传动装置，应按设计要求进行检查与必要的调整，达到动作灵活、指示正确。阀门安装前应按照施工图核对其型号、规格。

5.5阀门安装前应按规范进行试压。进行壳体压力试验和密封实验，对具有上密封结构的阀门进行上密封试验。阀门的壳体试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍，密封试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍.阀门在试验压力下的持续时间不得小于5min。试验合格的阀门，及时派尽内部积水，并吹干。阀门试验合格后方可使用。
5.6阀门试验合格后，填写“阀门试验记录”

5.7螺纹或法兰连接的阀门，必须在关闭情况下进行安装，同时根据介质流向确定阀门安装方向。

5.8水平管段上的阀门，手轮应朝上安装，特殊情况下，也可水平安装。

5.9阀门与法兰一起安装时，如属水平管道，其螺栓孔应分布在垂直中心的左右，如属垂直管道，其螺栓孔应分布于最方便操作的地方。

5.10阀门与法兰组对时，严禁用槌或其他工具敲击其密封面或阀件，焊接时应防止引弧损坏法兰密封面。

5.11阀门的操作机构和传动装置应动作灵活，指示准确，无卡涩现象。

5.12阀门的安装高度和位置应便于维修，高度一般为1.2m，当阀门中心与地面距离达1.8m时，宜集中布置，并设置操作平台。管道上的阀门手轮的净向距离不应小于100mm。

5.13调节阀应垂直安装在水平管道上，两侧设置隔断阀，并设旁通管。在管道压力试验前宜先设置相同长度的短管，压力试验合格后正式安装。

5.14法兰连接应保持同轴性，其螺栓孔中心偏差不得超过孔径的3%，并保证螺栓自由牵引。

5.15法兰连接应使用同一规格的螺栓，安装方向一致，紧固螺栓对称，用力均匀，松紧适度。

5.16截止阀、止回阀和过滤器的方向均有一定的规定，在安装时按介质流向确定其安装方向，并应清扫连接管道内的灰尘、沙土以及焊接时喷漏的焊渣；安装丝扣阀门时，保证螺纹完整无缺，并以聚四氟乙烯生料带缠绕。安全阀须在系统运行前及运行后分别调校，开启和回座压力须符合设计文件的规定。
5.17安装法兰阀、软接头、过滤器等法兰配件时，法兰垂直于管子中心线，法兰连接使用同一规格螺栓，安装方向一致。
5.18过滤器：安装时要将清扫部位朝下，并要便于拆卸。

5.19 管路上的温度计、压力表等源部件的开孔和焊接在管道试压前进行。
5.20安装安全阀时，应符合下列规定：

  A.安全阀应垂直安装。

  B.在管道投入试运行时，应及时调较安全阀。

  C.安全阀的最终调较宜在系统上进行，开启和回座压力应符合设计文件的规定。

  D.安全阀经调较后，在工作压力下不得泄漏。

6、法兰安装应符合以下要求：

6.1法兰间应垫入垫片，垫片的材料种类应根据介质的性质、工作压力、工作温度选用。

6.2法兰安装前应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查，不得有影响密封性能的缺陷。

6.3法兰连接时应保持法兰间的平行，不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

6.4法兰面应与管子轴线垂直，平焊法兰内侧焊缝不得漏焊，且焊后应清除氧化铁。

6.5法兰连接除特殊情况外，应使用同一规格螺栓，安装方向一致。紧固螺栓应对称均匀、松紧适度。

6.6安装阀门与法兰的连接螺栓时，螺栓应露出螺母2~3螺距，螺母位于法兰同一侧。

7、支吊架安装应符合以下要求

7.1管道支架采用门字形吊架，管道支吊架的生根与施焊应使其牢固稳定。

7.2管道支架应严格按照设计图纸安装。固定支架的底座应在水平、垂直找正后再加垫板（尺寸大于型钢），垫实后点焊牢固，在支架底座上面点焊数量不得少于4点。

7.3滑动及导向支架安装：滑动面和管道支托的接触面应平整，并应相互接触良好。支吊架的导向板与底板垂直每对导向板相互平行，间距符合要求。支吊架的抱箍支座及垫板圆弧段平滑温吻合，无凹凸现象，弯曲半径正确。所有活动支吊架的活动部分应裸露，不被保温层等覆盖。

7.4刚性支吊架：吊杆的每节长度不得超过2m，选用时应首先采用标准长度，吊杆如需要数根吊杆相连接时，无设计特别要求时只允许其中一节非标准长度；吊架的垂直度，必须在两个方向予以保持，吊杆中间接头不得弯曲。吊架应在管件全部找正和临时固定后，再进行逐个焊接，保持管道吊点受力均匀。

7.5弹簧支吊架的安装：管道支吊架弹簧应有出厂合格证，如缺少证件，应按规范要求进行试验。安装前应对弹簧进行型号、尺寸及与压缩尺寸进行核对，检查其锁定是否牢固。

7.6支吊架部位管道的安装：将支吊架管部放到安装位置，经复查尺寸正确后焊接或紧固好螺栓，抱箍与管子之间接触应均匀。现场焊接必须按照设计要求保证焊缝高度和其他焊接要求。

8、保温绝热

8.1保温材料选用B1级橡塑发泡保温，厚度30mm，必须确保规格尺寸与管道的管径相配套。 

8.2保温材料的纵缝搭接应错开，横缝应朝上下。 

8.3立管保温时，其层高小于或等于5m，每层应设一个支撑托盘，层高大于5m，每层应不少于2个，支撑托盘应焊在管壁上，其位置应在立管卡子上部200mm处，托盘直径不大于保温层的厚度。

8.4管道、阀门、三通等复杂形状，将保温材料切割裁剪后在依不同造型包上粘合即可。  

8.5保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝，并用碎快材料填塞。

8.6管道保温层，在直线管段上每隔5～7m应留一条间隙为5mm的膨胀缝，在弯管处管径小于或等于300mm应留一条间隙为20～30mm膨胀缝，膨胀缝用碎快材料填塞后用专用胶带包裹。

8.7用管壳保温时， 其操作方法一般由两人配合，一人将管壳缝剖开对包在管上，两手用力挤住，另外一人沿管壳一端向另一端均匀用力挤压管壳，使其紧密粘贴与管道之上。
9、管道系统的严密性试验：

9.1管道系统进行严密性试验前应做到：

A.管道系统安装完毕，并符合设计要求及规范的有关规定；

B.支吊架安装工作完毕，经核算需要增加的临时支吊架及加固安装完毕；

C.结束焊接和热处理工作，并经检验合格；

D.试验用压力表经检验、校准正确；具有完善的试验技术、安全和组织措施并经审查合格；

9.2管道系统的严密性试验采用水压试验，其水质应洁净，充水时应将系统内空气排尽，其试验压力应不小于设计压力的1.25倍。

9.3管道系统严密性试验时，应作检查的部位不得涂漆或保温。

9.4管道系统试验时，试验范围以外的管道、设备、仪表需隔绝则采用装设盲板的方法。

9.5管道系统水压试验时，当压力达到试验压力后应保持10min，然后降至设计压力，对所有接头和连接处进行全面检查，整个管路系统除了泵或阀门填料局部地方外均不得有渗水或泄漏的痕迹，且目测无变形。

9.6在管道系统试验过程中，如发现渗漏，应降压消除缺陷后再进行试验，严禁带压修理。

9.7结束试验后，应及时排净系统内的全部存水，并拆除所有临时支吊架、盲板及加固装置。

10、管道冲洗预膜

10.1清洗方法：
循环清洗：首先对管道进行循环水冲洗，冲洗至管道出水与进水水质目测一致；再进行系统加药循环清洗，一般循环3-5小时完成，大系统不超过12小时。

10.2化学药剂采用一般酸性除垢剂，我公司自主品牌。
10.3清洗工艺及相关注意事项：

10.3.1水冲洗完成后，并将管道里面的水排放干净。
10.3.2采用高压水清洗管道内存留的淤泥、藻类等杂质后，封闭系统。
10.3.3在管道上安装球阀（不小于1英寸=2.54厘米），进水和回水口都应安装。
10.3.4接上输送泵和连接导管，使清洗剂从管道供水管泵入，回水管末端流出。
10.3.5开始向管道里泵入所需要的清洗剂（比例可根据具体情况调整）。
10.3.6反复循环清洗到推荐的清洗时间。随着循环的进展和沉积物的溶解，反应时产生的气体也会增多，应随时通过放气阀将多余的空气排出。随着空气的排出，管道内的空间会增大，可加入适当的水，不要一开始就注入大量的水，可能会造成水的溢出。
10.3.7循环中要定时检查清洗剂的有效性，可以使用PH 试纸测定。如果溶液保持在PH值2-3时，那么清洗剂仍然有效。如果清洗剂的PH 值达到5-6时，需要再添加适量清洗剂。最终溶液的PH值在2-3时保持30分钟没有明显变化，证明达到了清洗效果。
10.3.8达到清洗时间后，回收清洗溶液。并用清水反复循环冲洗管道，直到冲洗干净至中性，用PH试纸测定PH值6~7。
10.3.9完成清洗后既可对管道内壁进行钝化预膜处理。
10.3.10管道进行钝化预膜处理，可按以下流程进行操作：将钝化预膜剂按推荐稀释比泵入设备中（同时在循环槽内悬挂试片）--------- 按推荐时间循环、浸泡 ---------- 检测预膜效果（红点法或蓝点法）--------- 排放----------- 水冲洗干净至中性（用PH试纸测定PH值6~7）。
10.3.11钝化预膜结束后，最好采用风机等通风设备将系统吹干，可确保并提升钝化预膜效果。
 相关措施
1、质量控制措施、质量标准

1.1施工技术措施

1.1.1设备对接，严禁强行对口，接口处过渡平滑。

1.2工艺要求

1.2.1设备及管道外表面无缺陷

1.2.2管道对口间隙均匀，约2至3mm

1.2.3严禁在管道上随意焊接临时铁件，安装需用的临时铁件外形规则，焊接符合规范，用完后即时割除并打磨干净，严禁割伤母材，若出现割伤现象应即时补焊并打磨平整。

1.2.4安装焊缝禁止填塞钢筋等物体，应对管道进行修割使之配合良好。

1.2.5安装焊缝应双面焊接，接缝处连续焊，不得漏焊，焊缝的药皮应清理干净，渗油试验合格。

1.2.6部件对口，过渡平滑，错边≤1mm

1.2.7法兰拼接面的密封石棉绳应沿螺栓绕“8”字形。

1.2.8伸缩节冷拉值或预压值符合图纸规定。

1.3质量标准

1.3.1安装标高偏差

±5 mm

1.3.2组件长度偏差   ≤10 mm

1.3.3管道安装纵横位置偏差  ±20 mm

2、安全生产措施

2.1 施工人员施工前必须学习安规中有关规定，并经考试合格。

2.2施工人员登高作业要进行体格检查，合格者方可登高作业。

2.3进入施工现场必须正确佩带安全帽，严禁穿拖鞋、凉鞋或带钉鞋，严禁酒后作业。

2.4登高作业人员必须穿软底鞋，系安全带，并悬挂于上方牢固的构件上。

2.5施工用电应由专门的电工进行拆装，并装有保护装置。

2.6高空作业区周围的孔洞应设盖板、围栏或安全网。

2.7施工用脚手架，由专门的架子工搭设，并经检查验收后方可挂牌使用，任何人不得私自拆除，应经有关部门同意后方可拆除。

2.8应尽量减少交叉作业，必要时需搭设隔离层。

2.9脚手架应由架子工搭设，脚手架应符合规范、标准。

2.10链条葫芦使用前，应做拉力试验合格，并不得超负荷使用，链条葫芦抛锚时，副链应绑在起重链上。

2.11组件吊装前，吊点须选择合理，起吊件区域无关人员不得进入，起件下方严禁站人，钢丝绳抛锚于横梁上，应加包箍，且钢丝绳必须完好无损，并按组件重量选择合适的钢丝绳。

2.12组件吊装时应专人指挥，上下方协调一致。

2.13严禁高空落物，工具应有防坠装置，高空禁止互抛工具，应使用工具包。

2.14冬季施工做好防寒保暧工作。

2.15未尽事宜，按《电力建设安全工作规程》及《14000环境管理手册》执行。

3、主要危险源及应对措施

危险源主要有物体打击、高处坠落、触电事故、机械伤害、火灾伤害、弧光伤害等。

应对措施如下：
3.1 物体打击事故预防措施：

3.1.1 施工人员必须戴好安全帽，系好安全帽保险带。

3.1.2 严禁从高空向下抛掷工具、物料。

3.1.3 手持工具和零星材料等应放在工具袋。

3.1.4 脚手架、架板上不能堆放材料，随用随取，临时堆放应整齐，严禁凌乱堆放。

3.1.5 架板上的电动工具、焊把线、氧气乙炔皮带应临时固定，防止拖动带动物体落下。

3.1.6 扳手应用绳子系于手上使用，使用锤子不得带手套。

3.1.7 高处作业的下面一定范围内（至少50米）不得有人停留。

3.1.8 吊装范围内严禁站人。

3.1.9 高处作业吊装作业周围设“施工重地，严禁入内”醒目标志牌，并用铁丝穿引三角红旗作围护并有人监护。

3.1.10 交叉作业，必须有足够强度的防护棚，最好在钢管多层架板上铺上δ=5mm的钢板防护。

3.1.11 临时支撑也必须焊接牢固，切忌“一点点千斤”的麻痹大意思想，手扶支架的人员应戴好长袖手套，扎紧袖口，并保持手套干燥，防止飞溅的焊花伤手及焊接电流“麻手”时本能反射地松开扶手，导致支架掉落；焊牢后方可松手。

3.1.12 割除时，大件物体应先栓好吊点，有妥善的防重心偏移而摆动的措施后方可动枪；小件物体也不能让其自由落体，应有预防措施。

3.1.13 吊点必须有足够的保险系数，并应敲落皮检查，经起重班长认可合格后方可以用于吊装。

3.1.14 脚手架板上的任何物体在下班后必须收捡到“安全”的地方，防止大风大雨将其掀翻落下。

3.1.15 每层因开孔洞拆下的砖，下班前必须及时运输到地；临时堆放时也应码放整齐，错缝堆放，且不能堆放太高，置于楼面周边。

3.1.16 拆除的金属，非金属物体必须用扒杆吊到地面，小件物体应入篮吊下，切不可凌空抛下。

3.1.17 焊把线、钢丝绳、氧气、乙炔皮带、电源线决不能与各种材料，拆除物等放在一起。

3.2 高处坠落事故预防措施

3.2.1 所有高处作业人员必须正确系好安全带；谨防安全带烧伤、砸坏。高空作业区域拉设安全水平绳作为安全带悬挂点。

3.2.2 衣着轻便整齐，严禁穿高跟易滑鞋、拖鞋，赤脚上班，并保证鞋底不沾油、水、泥等易滑物。

3.2.3 严禁酒后作业。

3.2.4 对有高处作业病史（眩晕症，恐高症，心脏病）的人员不允许高处作业。

3.2.5 大风大雨是停止高空作业。

3.2.6梯子登高作业：

A.作业前应检查梯子的横档是否松动、牢固，钢梯是否牢焊，严禁将就使用不结实的梯子，每架梯子应有防松措施。

B.梯子架设时，两端必须支撑于坚实防滑的物体、墙、地面；严禁将梯子置于松土或不结实的支撑物上。

C.梯子上下端应有防滑措施，特别是在带油的钢结构上，并将油垢擦干净，垫上防滑材料。

D.梯子上端应绑扎，以防倾倒，同时应有人扶住梯子。

E.梯子架设角度应适中，不能太陡也不能太平。

F.严禁两人或多人同梯操作。

3.2.7四口临边防护：

A.所有孔洞应防护严密，结实，切不可防护成“陷阱”。

B.框架周边栏杆施工时需拆除，吊装完后应及时恢复，切莫偷懒，由铆工班负责，否则将采取强制措施。

3.3 触电事故预防措施

施工现场：

3.3.1 临时用电的操作由专职电工负责，任何人不得乱拉乱接。

3.3.2 所有机械设备工具等用电器均实行漏电保护。

3.3.3所有电源线路均使用符合安全要求的电缆，严禁使用花线；电缆线路应架空，不得乱拖，且不得绑在金属构件上。

3.3.4所有用电器实行一机一闸制，严禁多机一闸。

3.3.5 配电箱一律上锁，由电工、设备操作者负责落锁。

3.3.6电源线路必须与钢丝绳、焊把线、氧气、乙炔皮带等分开，且必须保持1米以上的距离。

3.3.7 电工应经常对配电箱、用电器进行巡检，并填写记录，随时消除隐患。

3.3.8 线路检修应严格按照有关程序进行，谨防有人误送电。

3.3.9在必须带电作业的情况下，应有绝缘隔离措施和监护人员。

3.3.10做好用电器的防雨防潮工作。

3.3.11 各种用电设备的电源进线防护装置应完善，绝不允许无防护的设备运行。

3.3.12 用电器的各种电路开关应完善，老化、破损的电器应淘汰。

3.4 机械伤害事故的预防措施

3.4.1应遵守设备安装操作规程，不能违章操作，设备实行定人定岗制度，禁止民工操作。

3.4.2 设备应进行日常保养和防雨防尘防暴晒。

3.4.3 所有机器在下班和停电后必须断开电源。

3.4.4 所有机械工具外露的旋转部分（联轴器，传动带，转轴，传动链，联轴节，带轮，齿轮，飞轮，链轮等）都必须要求设置防护装置（网，罩），且必须牢固，性能可靠。

3.4.5 机械设备容易发生危险的部位，必须设有安全标志，颜色鲜明、清楚。

3.4.6 机械设备应有良好的接零（接地），以防触电，同时注意防静电。

3.4.7 机械设备布置处设必要的安全防护棚。

3.4.8操作人员必须按规定佩带防护用品，如防护眼镜，女工防护帽。

3.4.9 扳手（开口）不允许在柄上加长管子，防滑脱伤人。

3.5防火防爆事故预防措施

3.5.1氧气瓶，乙炔瓶：

A.搬运时应轻搬细放，不受震动冲击。

B.氧气瓶不能有油。

C.防震圈应完善。 

D.氧气瓶、乙炔瓶置于阴凉处，不能暴晒。

E.氧气、乙炔皮带不能漏气，遇火燃烧。

F.氧气瓶、乙炔瓶保证8米距离。

G.氧气瓶、乙炔瓶应置放牢固，可捆绑固定。

H.乙炔皮带不能与电源、电焊机线绞在一起。

3.5.2仓库——严禁烟火，通风良好。

3.5.3工地油漆：喷漆时，应避开火源；调配油漆后迅速盖住。

3.5.4电气焊焊花——防止烧坏作业面下的电缆、蓬布，应采取临时防护措施。

3.6弧光伤害事故预防措施

与焊工配合组对人员应戴好防护墨镜，保护眼睛，以免影响第二天的工作，及因视力障碍而发生的意外事故。

第七章  施工进度计划及保障措施

1、工期目标

确保2020年11月15日前完成竣工。

2、施工进度计划

2.1 总体时间安排

配合前期安装做设备材料的准备工作，根据施工安排进度，进行施工。

2.2为保证按时完工，应着重做好以下工作：

2.2.1做好施工准备工作，责任到人，分工负责，按时完成。

2.2.2提前规避施工过程中有可能出现的问题。

2.2.3提前做好施工计划，根据工程进展情况，做好物资采购及进场计划，保证施工需要。

2.2.4从组织上注意专业施工人员的组织和调配，并做好后备队伍的选择，一旦工程需要，能够保证尽快进厂，而且马上能够进行施工。

2.2.5建立生产班前例会制度。使会议主要解决施工中出现的进度、质量、文明施工等方面的问题，检查上一次例会以来的计划执行情况，找出存在的问题，分析原因，研究对策，制定措施，同时布置下步计划安排。

2.2.7做好施工配合及前期施工准备。针对工程的复杂性，及时检查验收，做到随施工随检查，确保工程顺利进行。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做好后勤保障工作。

2.2.8根据建设单位的要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用和紧凑搭接，打好交叉作业仗。做到分项保分部，分部保整体，从而确保工程的施工工期。
第八章 安全和绿色施工保障措施
1、组织机构
现场有张立昆作为常驻经理管理施工过程中的安全事宜，艾尚营作为施工组长，吕修义为副组长带队施工并兼职安全落实工作。
2、安全教育

进入施工现场从事施工工作的我司员工,均为已参加培训取得各行业政府主管部门颁发的上岗资格证书的专业人员。在进入施工现场后,我们将对其进行针对本工程的“三级”安全教育,分别是项目经理部教育、施工队教育、施工班组教育。每周施工班组组织一次安全生产学习,每月施工队组织一次安全生产教育,每月项目经理部组织一次安全生产评比。通过各种学习和教育,努力提高全员安全意识,预防安全事故的发生。

3、安全制度

项目经理部将建立和完善必要的安全管理制度,以保证现场的安全管理工作有章可循,使安全管理和控制工作纳入规范化管理范畴。

3.1安全管理制度

为保证施工现场操作者本人或他人的安全,对进入施工现场的所有人员强制其执行本制度。

( 衣服

所有人员(包括参观者)进入现场应穿戴紧束,所穿衣服应遮住全身或由公司发放统一工作制服。

( 安全帽

进入施工现场所有人员(包括参观者)应戴安全帽,女性应头戴压发安全帽,且配戴方式符合安全规定要求。

( 鞋

所有进入施工现场的施工人员应根据工作环境需要穿经过批准的劳保用鞋。进入施工现场的参观者应穿防滑平底鞋。

( 眼睛保护装置

在可能使眼睛受到伤害的地方,全体施工人员均需戴必要的眼睛保护装置,如护目镜和面罩。对于参观者不具备上述眼睛保护装置的人员,我公司将谢绝其到上述地点参观。

所有从事磨碎、切割、钻探的人员均应戴上护目镜,包括协助人员。

焊工焊接和清洗焊缝时应在焊罩下或戴上安全眼镜。

( 手的安全保护

在处理可能烧伤、划伤或擦伤手的物质或从事可能产生上述伤害的工作时,应戴指定的劳保手套。

在处理金属、热物体、焊接等可能伤害到手的地方时应戴指定的劳保手套。在处理化学物质时应戴合适的手套以保证不产生副作用。

在操作机械时严禁操作者戴手套作业.

( 呼吸保护装置 

在缺氧或有毒或有窒息性气体或蒸汽或大量粉尘的环境下工作时，必须使用呼吸保护装置。

( 安全约束

如果需要某人单独在建筑或结构的特殊部位工作，为了防止其从建筑或结构上掉下来，要求其必须配备安全带，在工作面下方设置安全网，做好安全预防和保护工作。

在进行任何可能导致操作者从1.5米或更高的地方掉下来,施工时应穿上完整的防止制动的装置。

安全带、救生绳、安全绳、安全网必须是合格产品，使用者应正确使用。

( 听力保护装置

在施工装置或设备操作时发出高等级噪声的地方工作时，应戴上耳塞或耳罩，以保证听力不受伤害。

( 酒、麻醉品

施工人员严禁酒后作业，任何施工人员不得使用麻醉品或可能导致反应迟钝或伤亡的药品。对于饮酒或使用麻醉品的参观者我公司将拒绝其入内。

( 额外保护设备和衣服

当施工中采用新的施工工艺或设备时，为避免对施工者或他人造成伤害，我们将据实添置额外的保护设备和衣服。

( 水灾预防和抢救

关注地方防汛指挥部门和气象部门的水情通报，准备必要的药品和食物，疏散伤病人员，组织防洪抢险队以备险情。

水灾发生后立即投入抢险救灾工作，接受政府部门的统一指挥，力争把业主和公司的损失减小到最低限度。

( 施工用电

施工现场各专业临时用电由专业电工负责，严禁其他人员私自乱接、乱拉。无电工上岗证者，严禁从事电工作业。

在地下室或其他潮湿场合施工时，现场的电焊机、卷扬机或其他电气设备应保护接零。雷雨季节，各用电设备应同时注意做好防雷接地工作。施工现场的电气设备和避雷装置利用自然接地体接地时，应校验自然接地体的热稳定性。

在钢筋绑扎作业面进行预留、预埋施工时，各电源线和焊把线应利用竹竿或木棍架空敷设，严禁在钢筋面上布线或拖动。

每台用电设备设置专用开关箱，严格“一机一闸”用电制度。各开关箱内必须装设漏电保护器且漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷側和开关箱电源隔离开关的负荷側。

所有配电箱的标识及管理严格按公司文件规定执行。

4、安全管理

安全管理工作遵循“预防为主”的方针来开展工作。安全管理工作分以下三个方面来进行。

( 安全巡视

( 安全报告

( 安全分析会

(1) 安全巡视

项目安全组织机构内各责任人，在项目质安组长的领导下开展日常安全巡视工作。各责任人对各自区域内可能产生安全隐患的工作点要严加检查，对施工人员作好安全提示，对出现的安全违反行为随时查处、上报。

(2) 安全报告 

安全管理机构内各责任人，按规定填写每天的安全报告报项目质安组长。对当天的安全隐患巡视结果提出统计报表，对当天的生产活动提出分析因素，提出防范措施。在现场无重大安全事故的前提下，项目质安组长编写每月安全报告经项目经理审批后报业主或其指定代表和我司安全科。或在双方约定的时间内以双方约定的方式进行申报。如果现场发生重大安全事故报告，同时按国家规定的申报程序向上级主管部门申报。

(3) 安全分析会

我们将汇同业主方或其指定的代表召开每月的安全分析会，或在双方约定的时间内以约定的形式召开安全分析会，对当月的安全工作进行分析，对安全隐患提出整改完工时间，对以后的安全工作提出预防措施，对安全事故进行分析，对事故责任单位和个人提出处罚意见，对其他承包商的安全工作提出配合要求，对下月的安全工作提出新的指导意见。

第五节 防火管理

我公司将业主方指定的地点安放必须和可行的消防器材，包括泡沫灭火器等。并就上述消防器材教导全体员工在火灾发生后使用。

下列施工现场将是潜在的火灾隐患点：

1、与焊接、切割、打磨等有关的静止或手提式设备。

2、电动设备及有关的装置，即：开关、控制装置、转换器、保险丝、断路器、电动机、变压器、磁力线圈、电灯等。

3、生产状况下的现有装置生产的混合在大气中的可燃性气体。

4、废料贮藏容器。

5、通风不好的易燃品堆放场

建立必要的火灾警报、疏散系统。火灾发生后全体员工在听到火灾警报后必须立即停止工作，关掉设备和机械的电源，清除通道上的障碍物，迅速撤退到指定的集合地点，参加消防救援工作。火灾事故现场员工除非有生命危险，否则必须立即投入消防工作。火灾扑灭后，在得到正式复工通知后，全体员工才能重新开始工作。

在施工前，我公司将与业主方或其指定的代表协商防火工作的日常工作形式，划分各自防火工作范畴，确保工作有的放矢，各承包商尽心尽职。

如业主方无特别批指示，我公司将按以下叙述内容开展工作。

( 每日巡检

每天开始施工工作后，防火工作小组即对施工现场开始进行防火巡查。重点检查火灾隐患点的施工情况，对办公室、工具棚、材料仓库做到不定时巡查。

( 动火申报

施工中因工作需要，需要在现场设置明火或进行气割、气焊或取暖，应事先进行动火申报。在采取了必要的防火措施，且得到了防火管理工作小组的同意后，方可进行。在动火现场要配备必须的防火器材和设置专职的看火工。



合同编号：SHNH-20201014-0107


 


合同名称：空调冷温水管道改造合同








立业大厦项目项目





现场情况  线路铺设


施工环境  设备分布





勘察现场





验收申请


验收报告


图纸文档


使用说明


操作说明


集中汇总





施工日志


施工报告


进度控制


成本控制


质量控制


开碰头会





修改施工计划


安排施工人员


递交施工计划


设备    介绍


线路    讲解


其它    技术





材料  预算  设备分布图


线路铺设图  施工费预算


其它费预算  工作包分解


时间  安排  施工  计划





设计要求


效果要求


方案介绍


设备介绍


线路讲解


其它技术





参会    人员


分配    工作


设备到货安排


技术    交底


讨论施工计划


解决    问题





施工中








组织验收








整理资料








施工计划








启动会议








开会总结








施工计划












	公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司               办公地址： 北京市丰台区南木樨园18号
邮    编： 100071                                    电    话： 010-52892872(3)

邮    箱： sanhuinh@163.com                           传    真： 010-80308870
网    址： www.sanhuinh.com                          24小时免费客服电话：400—636--7337



