四惠国粹苑直燃机年度维护保养合同

合同编号：NHS-20160616-X-01-01-009

- 甲方：北京同方科迅技术开发有限公司

- 乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

经甲、乙双方商定，甲方委托乙方对“四惠国粹苑”三台直燃机组进行年度常规维护保养，为明确双方权利与义务，根据相关法律、法规的规定，本着平等、自愿的原则订立此协议。

一、工程项目（工作内容详见附件一）

三台直燃机组年度维护保养设备参数：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 系列编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直燃机 | 三洋 | DG-53GHL | 台 | 2 | 2007 | 81721504/5 |
| 2 | 直燃机 | 三洋 | DG-63GHL | 台 | 1 | 2007 | 81721602 |

二、施工方应承担的责任义务：

1、乙方技术员在合同期内完成与甲方签订的工程单位，三台直燃机组的年度维护工作两次，即在制冷季节前（约5月份）和供暖季节前（约10月份）进行。供冷及供暖季节中对二台制冷机组进行每月一次的月度检查工作、维护保养时填写施工记录单，月度巡检时填写巡检单，经设备单位负责人签字认可后交回甲方公司存档备查。

2、在合同维保期内，乙方技术人员对机组出现的所有故障，应提出解决维修方案供甲方参考，并经甲方同意后方可实施。

3、维保期内所有人为的或非正常的机组突发故障，乙方技术人员在接到电话后3小时以内到达现场进行抢修。

4、乙方应提前一周通知甲方定期保养的时间。

5、乙方工作人员严格遵守甲方各项规章制度。如有违反甲方制度者，由甲方负责处理。

- 施工方承担的责任义务：

1、在乙方进场工作时，甲方必须提供施工所需水、电及人员配合等。

2、甲方必须严格按照《主机操作规程》进行设备的操作使用。

3、甲方必须提供机组真实的运行记录。

4、合同签定前，甲方空调设备应处于良好状态，且运行正常。

四、合同金额及其付款方式：

| 项目 | 部品/作业名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直燃机维保 | 三洋 | 3 | 台 | 10000 | 30000 |  |

1、合同金额：三台机组年度维修保养技术服务费：30000.00元整

2、付款方式：制冷季结束后乙方开具发票，甲方向乙方支付维保款的50%（15000.00元）；合同结束后15个工作日内，甲方向乙方支付维保款的50%（15000.00元）。支付维保款时，乙方应提供按照合同要求填写，并由现场负责人签字满意的工作记录单。

五、违约与赔偿

1、若乙方未能按合同要求进行保养工作，甲方有权扣除乙方合同总金额的5‰

甲方并有权提前解除合同。

2、合同款若逾期未付，其超期部分甲方每天按应付金额5‰的滞纳金支付乙方。

六、其它事项：

- 合同期间，未经乙方许可，甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等。

2、维保期间，对出现人为的或非正常的机组突发故障，乙方另行报价。

3、如因不可抗力造成的机组损坏，不在本次维保范围之内。

4、如甲乙双方出现变更、合并、重组时应提前半月通知对方。

5、本合同自2016年 6月15 日至2017年 6月 14日合同到期后，无特殊情况时不做价格和时间的修改，自动顺延至下一年，特殊情况下，做补充协议。

6、合同签定后，甲乙双方不得随意终止合同；如双方发生争议可协商解决，协商未果，可由乙方所在地人民法院裁决。

7、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： 北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 法定代表人： | 法定代表人：刘柯 |
| 联系人： | 联系人：汪岚 |
| 电话： | 电 话：18001317823/7 010-52408023 |
| 传真： | 传真/邮箱：010-80308870/sanhuinh@163.com |
| 通讯地址： | 联系地址：北京市房山区阎村工业园北大件路北 |
| 邮政编码： | 邮政编码：102412 |
| 开户银行： | 开户银行：中国工商银行燕山支行 |
| 帐 号： | 帐 号： 020 009 031 920 005 3758 |
| 合同签定日期： 年 月 日 | 合同签定日期： 年 月 日 |

附件一:

直燃机维保内容

- 维保的必要性：

溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

- 维保检修内容：

1.    整机整体检修：

- 机组气密性检查。

- 机组设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

- 压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

- 炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

a拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

2. 机组保护装置检修：

（1）水靶流保护装置检修：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；

（2）高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。

（3）高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

（4）高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

(5）屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

3．自动调节性能检修：

（1）机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

（2）高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

（3）冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

（4）冷剂液位自动调节检修：此项与“液位自动调节检修”一样。

4．机组性能调节检修：

（1）溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

（2）溶液浓度调节：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。如浓度较低，就抽冷剂水，抽多少冷剂水就加多少升溶液。如浓度较高，就加冷剂水。

（3）溶液定期取样分析（1次/年）：（原化工部制冷用溴化锂溶液标准）

| 项 目 | 原化工部标准 |
| --- | --- |
| 溴化锂含量（%） | ≥50.0 |
| PH值 | 9.0-10.5 |
| 钼酸锂含量（%） | 0.011-0.017 |
| 氯化物含量（%） | ≤0.25 |
| 硫酸盐含量（%） | ≤0.04 |
| 铵盐含量 （%） | ≤0.001 |
| 溴酸盐含量（%） | ≤0.005 |
| 钾和钠含量（%） | ≤0.05 |
| 钙含量 （%） | ≤0.005 |
| 镁含量 （%） | ≤0.001 |
| 铁含量 （%） | ≤0.001 |
| 碳酸盐含量（%） | ≤0.04 |

（4）冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

5．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

6. 真空泵检修：

（1）传动带松紧调整；（2）电机绝缘检修；（3）泵腔清洗

7．燃烧机调节

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

8．机组停机期间冷热切换

9．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

10．机组机械电器维护

（1）整机捡漏；（2）阀门膜片检查；（3）老化电器元件更换；（4）制冷结束维护；（5）供热结束维护；（6）角阀密封件更换；（7）整机铜管内部检查,物理清洗；（8）水室橡胶板更换

11．燃气系统管理

（1）过滤器清洗；（2）供气管道检漏（机组部分）

北京同方科迅直燃式溴化锂机组年度维保检修记录单

单位：                     机型：                编号

| 检修项目 |  | 检修结果 | 检修项目 |  | 检修结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空度 |  |  | 冷剂泵 | 绝缘性 |  |
| 气密性 |  |  |  | 热保护 |  |
| 自抽装置性能 |  |  |  | 运行状况 | U: V: W: |
| 真空压力计准确度 |  |  | 溶液泵1 | 绝缘性 |  |
| 空气开关 |  |  |  | 热保护 |  |
| 机组控制屏 |  |  |  | 运行状况 | U: V: W: |
| 真空泵 | 绝缘性 |  | 溶液泵2 | 绝缘性 |  |
|  | 热保护 |  |  | 热保护 |  |
|  | 运行状况 | U: V: W: |  | 运行状况 | U: V: W: |
| 交流接触器 |  |  | 燃烧电机 | 绝缘性 |  |
| 时间继电器 |  |  |  | 热保护 |  |
| 计时器 |  |  |  | 运行状况 | U: V: W: |
| 中间继电器 |  |  | 油(气)压 |  |  |
| 冷温水泵连锁装置 |  |  | 风门 |  |  |
| 冷却水泵连锁装置 |  |  | 油（气）过滤器 |  |  |
| 冷却塔风机连锁 |  |  | 火焰检测器 |  |  |
| 冷温水流量控制器 |  |  | 喷油嘴 |  |  |
| 冷却水流量控制器 |  |  | 风叶 |  |  |
| 稀释阀动作检查 |  |  | 燃烧程序控制器 |  |  |
| 浓度控制阀动作检查 |  |  | 燃料电磁阀 |  |  |
| 报警电铃、蜂鸣器 |  |  | 点火装置 |  |  |
| 锂电池电压 |  |  | 燃烧、排烟 |  |  |
| PC程序 |  |  | 电线电缆 |  |  |
| 温度变送器 |  |  | 冷剂蒸汽切换阀 |  |  |
| 高发液位控制 |  |  | 溴化锂溶液 |  |  |
| 高发压力控制器 |  |  | 辛醇 |  |  |
| 高发高温保护控制 |  |  | 冷剂水 |  |  |
| 冷水低温保护器 |  |  | 高发溶液循环量调节 |  |  |
| 冷剂水低温保护 |  |  | 低发溶液循环量调节 |  |  |
| 排气高温保护器 |  |  | 负荷自动调节 |  |  |
| 烟管高温保护控制器 |  |  | 传热管结垢、腐蚀 |  |  |
| 机组外观 |  |  | 炉膛和烟管结垢 |  |  |
| 电线电缆检查 |  |  | 冷剂蒸汽切换阀 |  |  |
| 安全阀检查 |  |  | 溶液切换阀 |  |  |
| 机组其他故障处理：： |  |  |  |  |  |

服务人员：            用户单位签字：              日期：     年   月   日    客服热线：400-650-9876   直线：010-62074394

北京同方科迅直燃式溴化锂机组月度巡检工作记录单

单位：                     机型：                编号

| 检查项目 |  | 检查结果 | 检查项目 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空度 |  |  | 冷剂泵 | 绝缘性 |  |
| 气密性 |  |  |  | 热保护 |  |
| 自抽装置性能 |  |  |  | 运行状况 | U: V: W: |
| 真空压力计准确度 |  |  | 溶液泵1 | 绝缘性 |  |
| 空气开关 |  |  |  | 热保护 |  |
| 机组控制屏 |  |  |  | 运行状况 | U: V: W: |
| 真空泵 | 绝缘性 |  | 溶液泵2 | 绝缘性 |  |
|  | 热保护 |  |  | 热保护 |  |
|  | 运行状况 | U: V: W: |  | 运行状况 | U: V: W: |
| 交流接触器 |  |  | 燃烧电机 | 绝缘性 |  |
| 时间继电器 |  |  |  | 热保护 |  |
| 计时器 |  |  |  | 运行状况 | U: V: W: |
| 中间继电器 |  |  | 油(气)压 |  |  |
| 冷温水泵连锁装置 |  |  | 风门 |  |  |
| 冷却水泵连锁装置 |  |  | 油（气）过滤器 |  |  |
| 冷却塔风机连锁 |  |  | 火焰检测器 |  |  |
| 冷温水流量控制器 |  |  | 喷油嘴 |  |  |
| 冷却水流量控制器 |  |  | 风叶 |  |  |
| 稀释阀动作检查 |  |  | 燃烧程序控制器 |  |  |
| 浓度控制阀动作检查 |  |  | 燃料电磁阀 |  |  |
| 报警电铃、蜂鸣器 |  |  | 点火装置 |  |  |
| 锂电池电压 |  |  | 燃烧、排烟 |  |  |
| PC程序 |  |  | 电线电缆 |  |  |
| 温度变送器 |  |  | 冷剂蒸汽切换阀 |  |  |
| 高发液位控制 |  |  | 溴化锂溶液 |  |  |
| 高发压力控制器 |  |  | 辛醇 |  |  |
| 高发高温保护控制 |  |  | 冷剂水 |  |  |
| 冷水低温保护器 |  |  | 高发溶液循环量调节 |  |  |
| 冷剂水低温保护 |  |  | 低发溶液循环量调节 |  |  |
| 排气高温保护器 |  |  | 能量自动调节 |  |  |
| 烟管高温保护控制器 |  |  | 制（热）冷量 |  |  |
| 冷/热水进口温度 ℃出口温度 ℃进口压力 MPa出口压力 MPa冷却水进口温度 ℃出口温度 ℃进口压力 MPa出口压力 MPa燃料阀位置 风门位置 冷剂水是否溢流 稀溶液吸收器出口温度 ℃高温发生器出口温度 ℃高发冷剂蒸汽温度 ℃烟气温度 ℃ 机组运行历史查询： 机组故障处理： 其他： |  |  |  |  |  |

服务人员：            用户单位签字：              日期：    年   月   日

客服热线：400-650-9876   直线：010-62074394

北京同方科迅抢修工作记录单

| 单位名称 |  |  |  | 地 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 工 作 记 录 | 施工人员 人 日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 服务人员签字 |  |  |  |  | 用户签章 |  |

客服热线：400-650-9876   直线：010-62074394

北京同方科迅抢修工作记录单

| 单位名称 |  |  |  | 地 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 工 作 记 录 | 施工人员 人 日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 服务人员签字 |  |  |  |  | 用户签章 |  |

客服热线：400-650-9876   直线：010-62074394