合同编号：SHNH-20210408-0048

项目名称：2#热泵机组单次维保

技术服务合同

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年4月  日

热泵机组单次维保技术服务合同

甲方：北京博大开拓热力有限公司
乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订如下条款，共同遵守。

一、项目内容

位于北京市经济技术开发区科创十街24号的七号热源厂中，2#烟气余热回收机组（双良厂家，出厂编号:XRRL1039），进行系统保养，对机组整体进行检漏补漏。甲方请乙方对该机组进行检漏补漏处理，处理完泄漏问题、对整机进行单次维保，乙方出具分析报告，分析泄漏的原因及预防措施，确保机组运行正常，质保一年。

说明：费用包括保养费、材料费、拆装费、指导费、调试费、补充溶液费等检漏补漏维保服务工作范围内产生的全部费用。

二、乙方服务内容及责任
1.合同签订之日起，乙方按照合同要求开展检漏补漏、机组单次保养工作（具体保养内容见合同附件）。

2.乙方按合同完成检漏补漏维修工作并通知甲方之日起十个工作日内，甲方需组织验收。

3.因乙方原因导致事故发生的，造成甲方、乙方、第三方人身伤亡或财产损失的，乙方承担全部责任。

4.乙方所使用的工程材料应符合国家标准，并做好防护措施。

5.乙方在施工期间需遵守甲方的各项规章制度，并保障甲方设备不被损坏，场地整洁等。

6.清理现场垃圾，恢复现场设备设施。

三、甲方责任

本合同范围内，甲方应积极配合乙方进行检漏补漏维修、保养的处理，免费提供必要的水、电及其他相关协助工作。

- 合同价及结算方式
1.合同总金额为￥161000.00（人民币大写：壹拾陆万壹仟元整）。
2.甲方验收合格之日10日内，甲方一次性向乙方支付合同总价的95%（即152950元）；余款5%（即8050元）作为质保金，质保期自验收合格之日起一年。

- 3.乙方应自收到甲方支付的费用后3日内开具相应增值税专用发票（6%技术服务费发票），并对其向甲方出具的发票承担全部责任。

五、防疫责任约定

1、本合同履行期间，乙方所派出的作业人员、使用的设备设施、配备防护用品及防疫物资符合防疫相关法律及政策的规定及甲方的相关要求。

2、乙方在充分考虑新冠肺炎防疫工作对本合同约定事项的影响的前提下，承诺配合甲方的防疫检查、监测等工作。因人员、设备设施、防护用品、防疫物资等不符合防疫要求造成的合同无法履行、合同延期或解除的，乙方承担一切违约责任及法律后果。

3、乙方在合同签订前向甲方提供所有作业人员健康证明材料、健康宝、体温检测、疫苗接种等数据，并确保数据的真实有效性。上述材料及数据符合作业区域要求后方可进入作业。在合同履行期间如需更换作业人员的，应提前向甲方提出书面说明并将更换的作业人员健康数据提供给甲方。乙方确保现场作业期间疫情防控工作。

4、乙方对所派出的外施（作业）人员卫生防疫工作负责，认真核查人员身体状况、行踪，如实告知甲方。如有未如实告知或隐瞒或不实情况，乙方自愿赔偿给甲方员工因此所产生的医疗费、营养费、误工费等全部费用，如给甲方造成造成损失的，赔偿甲方一切损失。并承担因防控不力所产生的一切法律后果。

5、乙方对所派出的外施（作业）人员进行防疫教育和行为管理，对其违反防疫规定给甲方造成的损失承担赔偿责任。

6、乙方所派出的外施（作业）人员应完成疫苗接种，并为其配备有效的防护用品和防疫物资。

六、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
七、争议解决
    1. 本合同如发生争议,由双方当事人协商解决。

- 协商不成的,应依法向北京市大兴区人民法院提起诉讼。

- 其他

- 本合同一式五份，甲方持三份，乙方持二份，具有同等法律效力。

| 甲方(章)：北京博大开拓热力有限公司 地址：北京经济技术开发区运成街10号 法定代表人： 委托代理人: 电话: 传真: 开户行: 账号： 日期： | 乙方(章)：北京三汇能环科技发展有限公司 地址：北京市丰台区南木樨园18号 法定代表人： 委托代理人： 电话: 010-52408023 传真: 开户行: 北京农村商业银行丰台支行营业部 账号:0201 0001 0300 0023 429 日期： |
| --- | --- |

附件：

热泵机组维保内容

- 维保的必要性：

- 溴化锂机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

- 维保检修内容：

- 整机整体检修：（1）机组气密性检查：（2）机组设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。（3）时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。（4）热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。（5）温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。（6）压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。（7）压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。（8）炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。a拆开高发炉膛两端盖；b抽出烟管波纹条并清理；c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；e清除高发两端板上的石棉密封绳；f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

- 机组保护装置检修：（1）水靶流保护装置检修：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；（2）高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。（3）高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；（4）高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。(5）屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

- 3．自动调节性能检修：（1）机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果（2）高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。（3）冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。（4）冷剂液位自动调节检修：此项与“液位自动调节检修”一样。

- 4．机组性能调节检修：（1）溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。（2）溶液浓度调节：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。如浓度较低，就抽冷剂水，抽多少冷剂水就加多少升溶液。如浓度较高，就加冷剂水。（3）溶液定期取样分析（1次/年）：（原化工部制冷用溴化锂溶液标准）项目原化工部标准溴化锂含量（%）≥50.0PH值9.0-10.5铬酸锂含量（%）0.2-0.3氯化物含量（%）≤0.25硫酸盐含量（%）≤0.04铵盐含量（%）≤0.001溴酸盐含量（%）≤0.005钾和钠含量（%）≤0.05钙含量（%）≤0.005镁含量（%）≤0.001铁含量（%）≤0.001碳酸盐含量（%）≤0.04（4）冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

- 5．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

- 6.真空泵检修：（1）传动带松紧调整（2）电机绝缘检修（3）泵腔清洗

- 7．燃烧机调节（1）燃烧头位置调节（2）风门位置调节（3）排烟成分检测（4）燃烧效率分析

- 8．机组停机期间冷热切换

- 9．燃烧机检修：（1）过滤器清洗检漏（2）火焰检测器清理（3）点火电极位置调整（4）风机叶轮清洗（5）燃气调压器检修（6）蝶阀检修（7）燃气比例调节（8）燃气放散操作（9）燃气压力调节（10）燃气空气比例开关检修（11）燃气电磁阀检修（12）燃烧电机绝缘检修

- 10．机组机械电器维护（1）整机捡漏（2）阀门膜片检查（3）老化电器元件更换（4）制冷结束维护（5）供热结束维护（6）角阀密封件更换（7）整机铜管内部检查,物理清洗（8）水室橡胶板更换11．燃气系统管理（1）过滤器清洗（2）供气管道捡漏（机组部分）直燃机溴化锂机组内腔化学清洗和溶液过滤一、内腔清洗、预膜及溶液再生机理：机组内腔的清洗及预膜处理：利用碱式络合清洗剂对机组的内腔进行剥离络合清洗，将药剂加入机组内部和溴化锂溶液混合。在机组外接过滤器（进口滤芯），通过溶液泵的循环将洗下的锈垢过滤在机组外。清洗完毕加入内腔预膜剂，启动发生泵对机组内腔进行金属表面钝化预膜处理，使传热管和筒体内壁形成致密保护膜。内腔清洗和预膜步骤：1、用氮气将溴化锂溶液排出机组，装入容器沉淀；2、溶液内腔底部开孔，用自来水冲洗，将大块腐蚀物排出；3、将溶液内腔底部开孔焊堵，抽真空，并添加沉淀后的溶液；4、添加清洗剂；5、外接过滤器，利用溶液泵循环清洗内腔，将锈蚀物等渣滓清理出内腔。通过过滤器过滤；6、直至溶液内无杂质再加预膜剂进行预膜24小时。溴化锂溶液现场再生：溴化锂溶液是一种化工原料，和其他化工产品一样有一定的使用期限，超过使用期限其内部成分就会发生变化，加剧机组腐蚀，会产生腐蚀物。影响机组制冷效果，增加能耗，效率降低，缩短机组使用寿命。因此，可根据实际情况。对溶液进行再生处理，并添加缓蚀剂、能量增强剂等。1、将内腔清洗预膜完后的溴化锂溶液再次沉淀48小时；2、将沉淀后的溴化锂溶液调节PH值至9.0-10.5之间；3、添加钼酸锂缓蚀剂至0.005%-0.03%；4、将调整好的溴化锂溶液加入直燃机并抽好真空后添加0.2%的表面活性剂。冷凝器、吸收器和蒸发器化学清洗预膜方案一、化学清洗步骤：1.清洗药剂：高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达95%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。2.冷凝器、吸收器和蒸发器化学清洗关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；排出污水，用清水冲洗干净；根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。3.冷凝器、吸收器和蒸发器预膜方案将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；排出预膜液，即可运行使用。清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。