| 序号 | 设备名称 | 所处位置 | 功率 | 型号 | 出厂日期 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直燃机1# | B座站房 | 3φ380V/50Hz | TSA-DCC-14G | 1998年7月 | 大连三洋制冷有限公司 | 直燃机 |
| 2 | 直燃机2# | B座站房 | 3φ380V/50Hz | TSA-DCC-14G | 1998年7月 | 大连三洋制冷有限公司 |  |
| 3 | 热水锅炉1# | B座站房 | 0.93MW、水压力：0.8Mpa | 800T | 1998年6月 | 广州豪纬中央热水设备有限公司 | 锅炉 |
| 4 | 热水锅炉2# | B座站房 | 0.93MW、水压力：0.8Mpa | 800T | 1998年6月 | 广州豪纬中央热水设备有限公司 |  |
| 5 | 热水锅炉低氮燃烧器1# | B座站房 | 65.3-203.9Nm3/h、700-2100KW | SKBS-TRQ-280 | 2017年3月 | 北京神科博斯热能工程技术有限公司 | 锅炉燃烧器 |
| 6 | 热水锅炉低氮燃烧器2# | B座站房 | 65.3-203.9Nm3/h、700-2100KW | SKBS-TRQ-280 | 2017年3月 | 北京神科博斯热能工程技术有限公司 |  |
| 7 | 直燃机低氮燃烧器1# | B座站房 | 3000Pa、380V、0.7MW | JCJNHF600-1 | 2017年4月 | 河北巨川节能科技有限公司 | 直燃机燃烧器 |
| 8 | 直燃机低氮燃烧器2# | B座站房 | 3000Pa、380V、0.7MW | JCJNHF600-1 | 2017年4月 | 河北巨川节能科技有限公司 |  |
| 9 | 三相异步电动机 | B座站房 | 30KW、380V、54.9A、2965r/min | YE3-200L1-2 | 2016年11月 | 西玛控股有限公司 | 冷温泵1# |
| 10 | 三相异步电动机 | B座站房 | 30KW、380V、54.9A、2965r/min | YE3-200L1-2 | 2016年11月 | 西玛控股有限公司 | 冷温泵2# |
| 11 | 三相异步电动机 | B座站房 | 37KW、380V、67.4A、2965r/min | YE3-200L2-2 | 2016年11月 | 西玛控股有限公司 | 冷却泵1# |
| 12 | 三相异步电动机 | B座站房 | 37KW、380V、67.4A、2965r/min | YE3-200L2-2 | 2016年11月 | 西玛控股有限公司 | 冷却泵2# |
| 13 | 三相异步电动机 | B座站房 | 30KW、380V、56.9A、2950r/min | Y200L1-2 B3 | 2000年1月 | 西安电机厂 | 备用泵 |
| 14 | 三相异步电动机 | B座站房 | 380v、10.6A、5.5kw | Y2-132S1-2 |  | 南方泵业股份有限公司 | 变频泵1# |
| 15 | 三相异步电动机 | B座站房 | 380v、10.9A、5.5kw | Y2-132S1-2 |  | 南方泵业股份有限公司 | 变频泵2# |
| 16 | 三相异步电动机 | B座站房 | 380v、10.9A、5.5kw | Y2-132S1-2 |  | 南方泵业股份有限公司 | 变频泵3# |
| 17 | 轻型立式多级离心泵 | B座站房 | 5.5KW、2900r/min | CDLF16-5 |  | 南方泵业股份有限公司 | 变频泵1# |
| 18 | 轻型立式多级离心泵 | B座站房 | 5.5KW、2900r/min | CDL16-5 |  | 南方泵业股份有限公司 | 变频泵2# |
| 19 | 轻型立式多级离心泵 | B座站房 | 5.5KW、2900r/min | CDL16-5 |  | 南方泵业股份有限公司 | 变频泵3# |
| 20 | 离心式清水泵 | B座站房 | 2.2KW、2900r/min | ISG 40-206 | 2011年7月 | 淄博博山万亨水泵厂 | 直燃机循环水泵1# |
| 21 | 离心式清水泵 | B座站房 | 2.2KW、2900r/min | ISG 40-206 | 2011年7月 | 淄博博山万亨水泵厂 | 直燃机循环水泵2# |
| 22 | 离心式清水泵 | B座站房 | 2.2KW、2900r/min | ISG 40-206 | 2011年7月 | 淄博博山万亨水泵厂 | 热水锅炉循环水泵1# |
| 23 | 离心式清水泵 | B座站房 | 2.2KW、2900r/min | ISG 40-206 | 2011年7月 | 淄博博山万亨水泵厂 | 热水锅炉循环水泵2# |
| 24 | 离心式水泵 | B座站房 | 37KW、2950r/min | IS125-80-200 | 2017年3月 | 山东硕博泵业有限公司 | 冷温泵1# |
| 25 | 离心式水泵 | B座站房 | 37KW、2950r/min | IS125-80-200A | 2017年3月 | 山东硕博泵业有限公司 | 冷温泵2# |
| 26 | 离心式水泵 | B座站房 | 30KW、2950r/min | IS125-80-200A | 2017年3月 | 山东硕博泵业有限公司 | 冷却泵1# |
| 27 | 离心式水泵 | B座站房 | 30KW、2950r/min | IS125-80-200A | 2017年3月 | 山东硕博泵业有限公司 | 冷却泵2# |