特种作业安全责任承诺书
     （特种作业：高空作业、电工作业、焊接与热切割作业、制冷与空调作业等）
    北京三汇能环科技发展有限公司  ：
        本人/本公司承揽 深圳万物商企物业服务有限公司北京分公司之业务，将对该单元进行特种作业（高空作业电工作业焊接与热切割作业制冷与空调作业其他       ），为保障施工安全，明确安全责任，我方就施工安全责任郑重承诺如下：
1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》等相关规定，建立严格有效的施工安全管理制度和安全操作规程。
2、特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训、经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。未经培训，或培训考核不合格者，不得上岗作业。
3、特种作业人员的操作证，应人、证相符，严禁冒名顶替，严禁使用假证。作业人员使用虚假证件导致的损害和事故，作业人员自行承担全部法律责任。
4、高空作业人员必须系安全带，拴安全钩，戴安全帽，穿胶鞋，必须特别注意可能对安全绳、安全钩等造成磨损、阻碍的构筑物、墙角、窗沿等部位。
5、施工现场严格遵守安全操作规程，明火作业现场配置足够的灭火设备和器材，施工现场及相关区域严禁吸烟。
6、工作前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。
7、施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定，特种作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋，作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净。拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷。
8、施工需动用明火（如电、气焊、喷枪、切割机等）或使用易燃易爆材料，保证安全后方可施工。完工后，严格清理现场，确认不存在任何安全隐患后，施工人员方可撤离现场。
9、作业人员在施工前应对在特种作业中可能产生的危险及分险进行安全评估和检查，杜绝安全隐患，作业人员在施工过程中所产生的一切不利后果负全部责任。
10、如由于承揽的项目或提供的产品/服务/项目/设备/设施等因质量原因或违反安全规定和行业安全标准所造成的所有事故承担全部法律责任，并承担由此造成的一切经济损失；如对第三人造成损害或者造成自身损害的，自行承担全部法律责任。
11、本安全责任承诺书自盖章或签字之日起生效。
承诺人/公司签名盖章：                    


          2022 年  6  月 29  日

万物梁行EHS要求告知书

编号： VCW-OP-EHS-103-A2         版本：A/0           生效日期：2020年6月1日

此附件系确立甲方管理项目供方应当具备的EHS要求。供方在项目上必须依法依约为员工及他人提供一个安全的工作环境。

一、一般EHS要求

作为甲方的供方，在整个承包过程中必须严格遵守国家和地方的有关法律法规、相关行业安全规范和甲方安全作业程序。任何违反国家、地方的法律法规、相关行业安全规定和甲方安全作业程序的行为将依据法律的规定或合同的约定受到相应的处罚。

EHS计划作为本合同的一部分，包括但不仅限于下列内容：

a)	项目组人员的职责及安全组织机构图；

b)	供方需建立一个明确的项目安全目标；

c)	乙方必须确保所有项目施工人员在作业前已经完成甲方所要求的安全培训；

d)	制定详细的安全施工方案，确保每项有安全隐患的工作有相应的控制措施；

e)	在安全施工方案中应包括检查及测试计划；

f)	提供废物管理计划，特别是危险废弃物的管理计划；

g)	任何化学品在进入甲方或甲方的客户地点之前必须将物料安全数据表(MSDS) 呈交甲方 EHS管理部门审核及批准；

h)	不允许使用石棉、多氯联苯和第一类破坏臭氧层的化学品；

i)	根据需要提供相应的环保计划（例如沉降控制、防尘及防噪音等）;

j)	除指定的地方外，不允许在甲方其他任何地方吸烟;

k)	进入甲方或甲方客户地点后，应当佩带胸卡;

l) 提供国家规定的特殊工种作业证;

m)	未经许可，不得动用任何甲方的设备和工具;

n)	只允许在批准的作业区内工作;

o)	悬挂安全标识，使用隔离设施;

p)	使用钢制的脚手架。脚手架需正确安装，并在开工前进行验收。

安全施工方案

为了安全地进行特殊工作，要求供方制定符合甲方标准的“安全施工方案”。

安全施工方案应当包括工作说明、员工或管理人员的资格证明及管理部门的签字等。 安全检查单可以根据作业内容及工作要求而更改。

甲方审核

在施工之前，供方应协助甲方一起对其安全计划进行审核并作相应的修改。

二、相关作业EHS要求告知

所有的供应商必须遵守下列基本的EHS要求，包括但不限于以下内容：

安全隐患汇报

任何在作业现场发现的事故隐患（供方无法管理），必须向甲方汇报以便及时采取措施消除事故隐患。

任何在作业现场发现的事故隐患（在供方管理内），必须立即采取有效措施消除事故隐患避免事故发生。

事故汇报

当事故发生时，应立即实施救助，保护现场并马上通知甲方，事故不得存在瞒报和延迟汇报的情况。

作业许可证

作业许可证是正式文件的一种，主要为确保高风险作业的有效控制措施在作业现场被作业人员有效实施，以此避免作业带来的伤害。

有以下作业时需向物业甲方申请办理作业许可证后方可施工：

  - 电气设备维修作业

  - 临时用电

  - 动火作业

  - 挖掘和动土

  - 有毒有害受限空间作业（包括但不限于）

      - 水箱清洁

      - 进入集水井，冷却塔，污水井

      - 建筑通风管道需要人员进入清洁

  - 高处作业（包括但不限于）

      - 设备安装维修登高作业

      - 脚手架作业

      - 外墙（玻璃）的清洁和维修

  - 压力系统/管道测试

  - 中断消防系统作业

  - 水上或靠近水域的作业

  - 含有石棉材料的拆除

  - 吊装作业

高处作业

所有需要在坠落高度基准面2米以上高度的作业都被视为高处作业，特定作业须经过许可证申请流程后方可进行。外墙清洗安全要求请见《外墙清洗安全要求告知书》。

作为供方：

  - 作业前对登高设备进行检查，并保留检查记录

  - 向驻场经理提供必要的支持性文件，如使用前的设备检查表，设备检验证书，培训证书或记录

  - 确保安全设备/个人防护用品适合作业并处于完好状况

  - 确保所有工作相关工人有资质并得到充分的培训，健康状况适于作业

  - 确保高空作业符合甲方的安全要求并配合甲方对作业中的不安全发现进行整改

  - 如果属于作业许可证范围，应该向甲方项目部申请许可证

作业前必须进行风险评估并对接触相关风险的员工进行安全沟通和交底,在风险评估中必须考虑下述问题：

  - 检查需要高处作业的区域是否安全

  - 决定适应这项工作和现场条件的具体设备

  - 检查设备处于良好状态， 确保使用这些安全设备人称职， 并知道他们在做什么。

    - 作业时应将同工作场所相关的其他风险评估中识别出的风险考虑进去，如天气，   责任人。

  - 易碎面上作业风险是否得到有效控制

  - 作业时物体坠落风险是否得到有效控制

作业要求：

  - 当无可避免需要高处作业时，使用必要的设备或其他措施避免坠落或降低坠落而引起的人身伤害；

  - 所有设备必须满足材料和组件的规范要求。必须根据规定和制造厂的说明指导使用这些设备；

  - 使用前必须对安全设备进行检查,存在缺陷的设备应该立即停止使用。检查清单应保留待查；

  - 所有的工作应该是有计划，有监督和有组织，包括应急反应和施救；

  - 参与高空作业的人员应该得到相关的培训取得相应的资质同时健康状况适于这项工作；

  - 确保使用这些设备的人在监督下使用，以使他们可以正确地使用这些设备；

  - 作业中所使用的工具应该有效固定和连接，防止物体坠落危害；

  - 登高作业区域应进行适当的隔离，设置必要的安全标志提醒其他人员避免进入作业区域；

  - 在风力大于或等于4级时或者温度高于35度和低于5度时停止外墙清洗和维护作业

动火作业

动火前的准备：

  - 动火作业许可证应该获得批准。如果在高处动火，还需要办理高空作业许可证；

  - 动火人员已经清楚了解到作业场所的风险以及应急措施（消防设施和消防通道）；

  - 动火现场配置了必要的个人劳防用品和充足的消防设备；

  - 作业场所的易燃易爆物品已经得到清除或有效隔离；

  - 如果风力达到或超过四级停止登高动火作业，六级应该禁止室外明火作业；

  - 动火区域应有效隔离并设置醒目安全警示标志，诸如“禁止入内”“动火作业；

动火作业：

  - 监护人必须全程监督作业进程，当发现动火区域存在火源或者易燃易爆物品未得到清楚或有效隔离时应立即要求停止作业并汇报驻场经理；

  - 动火人在获得作业许可后，应携带作业许可证并严格按照制定的工作计划进行作业；

  - 对能够拆卸的管件、机件应在固定并已配置消防措施的电焊间或工作间进行作业；

  - 高空动火作业除满足登高和动火作业的安全要求外，还应采取措施避免火花溅落引起火灾事故，在火花溅落处安排监护人；

  - 使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米，二者与动火作业地点均不小于10米，并不准在烈日下曝晒；

作业结束：

  - 动火作业完工后，应消除各种火种，切断与动火有关的电源和气源，动火监护人同动火人共同检查是否存在遗留火种；

  - 动火监护人应确认无残余火种存在后监护人在许可证作业结束栏签字确认并通知甲方作业结束方可离开作业现场；

吊装作业

  - 作业现场必须隔离并悬挂警告标识。

  - 作业人员应当接受相关培训。

  - 作业开始前，检查提升设备的部件。

  - 指派一名人员负责提升作业的管理和协调。

梯子的安全使用

使用前

  - 梯子只使用在短期和临时的登高作业，不能作为长期工作平台。

  - 每次使用前检查梯子

  - 不要使用断裂或有裂纹扶手和横档, 或油脂滑腻的梯子

  - 梯脚需要安装防滑套（垫），并支撑在一个固定和水平面上。

  - 不要将工具丢在梯子上

  - 不要使用凑合的梯子, 不要使用太短的梯子；

  - 不要使用横档缺失或者有缺陷的梯子

  - 不要靠在没有锁住或挡住或设置保护的门前使用梯子

  - 如果梯子部位有油漆/涂料覆盖，谨慎使用。因为裂纹或破裂可能被掩盖。

  - 不要用低横档支撑或用上横档悬挂梯子

  - 当梯子上有人时千万不要在梯子下行走

  - 风大时不要在梯子上工作

使用中

  - 当在梯子上工作时, 保持双脚在梯子横档, 臀部和双肩要在梯子的侧板之间；

  - 直梯必须伸长到离开梯子登陆点或用梯人必须站立的最高梯蹬以上至少1米， 除非有一个能够提供等同支撑的适当手把；

  - 直梯置放的角度要适当, 理想地是与水平面成75°, 即大约每4米高大约斜出1米。 当爬上或下梯时用梯人应面朝梯子；

  - 当在梯子上工作时, 应站在支撑顶点上以下的3个横档上；

  - 人字梯使用时应将梯子拉伸到最开范围。保护人字梯不受桅杆， 链或线的影响；

  - 不能使用蹬梯的顶部作为脚部支撑， 除非梯子顶部延伸带手把；

  - 不能在顶部平台进行工作， 也不能俯顶工作伸得过长；

  - 为确包梯子不滑，应尽可能固定梯子或安排人员在底部扶梯。扶梯人应面朝梯子, 双手分别抓住梯子每面侧板, 一只脚放在底脚蹬上，防止梯子滑动或落下；

  - 如果胳膊够不着工作位置, 重新给梯子定位；

  - 梯子上一次只能站一个人；

  - 当在靠近电源线或裸电气接头或当操作或移动梯子时梯子可能与它们接触的情况下仅能使用非导电梯子；

  - 当上或下梯子时总要面对梯子。 双手应无东西,牢固抓住梯子；

  - 不要手持工具爬梯子, 工具应放在拴在皮带上的工具袋内或用绳子升起或降下 (确保在升起或降低工具期间无人站在工具下)；

  - 移动升降梯在使用时锁死所有的轮子；

  - 在移动升降平台上作业应放下保护杆；

受限空间

  - 任何在可能存有有毒有害、易燃易爆气体和氧气不足或超标的受限空间进行的工作，必须申请作业许可证并提前进行气体检测，保证有足够的氧气（19.5%和23.5%之间）,有害气体和可燃性气体在安全范围以内。

  - 气体检测必须由具备资质能力和授权备案的人员进行。

  - 供方需配备合格气体检测设备；

  - 受限空间最初检测合格后，在工作中还应定时进行检测以确保空气质量，所有的检测数据和结果必须在许可证内进行登记记录，许可证需要现场存放以便检查。

  - 进行气体检测前应当进行必要的自然或机械通风，采取机械通风的需要使用防爆型设备，严禁使用纯氧和压缩空气进行通风。

  - 受限空间作业必须配备专职的受限空间监护人，监护人经过培训和考核，了解受限空间的管理安全要求，控制进出人员和设备，熟悉应急处置响应程序。

  - 当在受限空间中发现气体检测没有达到安全标准时，任何人不得进入，直至完全通风换气，经过再次气体检测合格才能进入；

  - 对于环境条件（如受限空间内的电焊作业、清淤作业、清洗作业、喷漆作业等可能造成氧气含量、有害气体含量和易燃易爆气体或颗粒物）存在变化的受限空间作业，需要使用检测仪时刻进行检测，检测仪需要具备防爆、声光报警和震动功能。

  - 应做好事故应急救援准备；

  - 受限空间内出现人员意外晕倒和触电等意外情况时，严禁进入盲目施救，监护人应当立即向应急团队进行汇报，保护受限空间，现场采取一切安全可行的措施如增加或加强空间通风、持续监测、使用安全绳将人员拉出等抢救人员，直至专业救援人员达到。

环境保护与化学品使用

  - 任何有毒、有害物质，油类，化学品，工业废水等污染物不得排入雨水和生活污水管道，生活污水及其它污染物等绝不能排入雨水管道，地井或污染地表土；

  - 任何化学废弃物要暂存在帖有标签的合格容器或限定的区域中，并由供方当天带出，合法处置；

  - 供方在工作之前应向甲方项目负责人通报所需使用的化学品种类和用量，并

  - 应提供相应的物料安全数据清单，由甲方人员批准后方可使用；

  - 原则不允许供方在项目中存储易燃易爆和有毒化学品。若作业确需存储化学品，应存放最小使用量并获得甲方项目批准，同时确保化学品的存储在安全，通风，温度适宜的专用地点，并做好防泄漏和消防应急准备措施；

  - 在进行草坪维护时，应使用对环境及土壤无污染的杀虫剂/农药/肥料，作业完成后由供方带出合法处置；

  - 禁止使用任何含有石棉材质的材料；

若所承担的作业在以上安全作业要求中未列明，可以向项目管理处进行询问。

兹证实已收到且仔细阅读了以上每项条款，本司保证在为项目提供服务时严格遵守各项环保，职业健康与安全管理制度，并确保各项作业安全高效完成。

供方：北京三汇能环科技发展有限公司

日期： 2022年6月29日

万物梁行外包方EHS责任书

编号： VCW-OP-EHS-103-A1             版本：A/0           生效日期：2020年6月1日

甲方：

乙方： 北京三汇能环科技发展有限公司

为了明确供方的EHS责任，规范现场作业人员的安全行为，确保作业在安全的环境中得到实施，最大限度的避免和降低安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规，特制定本责任书,该责任书适用于所有为甲方提供作业外包服务的供方。任何违反本规定的行为将可能导致终止服务合同,并由供方承担因其原因造成的损失和责任。

本责任书作为甲方与乙方的服务合同附件，具同等法律效力。

一、EHS责任要求：

1.供方及其管理人员安全责任

- 承诺遵守国家或地方的法律法规、相关的行业安全规范和甲方EHS政策和作业程序。

- 应确保所有为甲方提供服务的员工已经获得相关工作的资质并接受了充分的与工作相关的安全管理制度，操作章程，工作程序的培训以便他们可以安全的完成相关工作。

- 应确保所有为甲方提供服务的员工身体条件符合工作要求，无职业禁忌症、职业病和可能在工作期间导致严重后果的疾患，如心源性心脏病等。

- 必须按照有关规定，结合作业的特点，制定作业的EHS责任、检查、教育培训、奖惩以及设施设备安全管理、劳防用品配备和管理、危险作业安全管理、特种作业管理、事故报告处理等规章制度。

- 提供其他特殊的培训，包括但不限于甲方的EHS培训。

- 提供一个安全健康的作业环境，保证该作业区不存在安全隐患。

- 有明确的人员工伤/疾病预防控制方案(安全程序)。

- 乙方必须按照GB/T11651个体防护装备选用规范和地方法规的要求，向作业员工提供完备和有效的劳动防护用品和安全设施。供方人员的变动或终止，应当提前通知甲方管理部门。

- 供方的特种设备操作人员，特种作业人员必须要经过相关安全和专业知识的培训，特种设备操作人员和特种作业人员做到持证上岗。

- 如有危险品的材料或物品，必须通知甲方并按照甲方要求和相关危险品管理规定的要求进行保管和管理

- 应自觉接受甲方或政府相关部门的安全生产监督检查，作业区内的事故应当自发生之时立即通知甲方一方。

- 为作业员工购买相应的社会保险和意外伤害保险， 甲方有权随时要求乙方提供相关凭

- 如按合约规定乙方需提供器械、仪器、工具、设备、物料等，乙方必须确保该等器械、仪器、工具、设备、物料等符合国家和地方法规的作业规定和遵守相关使用程序规定。

2. 供方工作人员

- 完成与他们工作有关的安全培训。

- 完成甲方安全培训后在培训记录上签名确认，表明其完全理解甲方的安全要求及期望。

- 向甲方项目一方立即汇报任何发现的不安全行为、环境、工伤或事故隐患。

- 安全进行作业，遵守甲方的安全要求。在进行特种设备操作和特殊作业时，必须在作业前向甲方出示特种作业或特种设备操作人员有效操作或资格证，如高空操作证/电工/电焊工等证书正本，核对无误后，留存操作证复印件。

- 在进行装修工程或特种服务项目（例如：高空作业、动火作业、电气作业等）应事先向甲方申报，至甲方办理相关申请手续并开具相关作业许可证后方可进行作业，甲方对作业将进行监督

- 不对甲方的人员及财产形成新的危险。

二、安全责任违约赔偿

1、乙方必须严格按照安全作业责任书的相关条款执行，因管理不善，安全措施不力或其他自身原因引起的人身意外与财产损失，以及由此带给甲方造成的损失或政府部门的处罚，乙方应承担全部责任。

2. 乙方如违反本责任书规定，给甲方造成经济损失和不良影响，甲方有权要求乙方立即停止作业，并将根据《供方EHS考核表》对其做出必要的经济处罚，即每次违约乙方应向甲方支付安全违约金5000元。费用由乙方直接交付或从相关项目服务费中直接扣除。对于直接责任人员，即使公司已经完成扣除违约金手续，以下条款仍适用。

·	一次违反环境健康安全规定——书面警告，并记录在案

·	二次违反环境健康安全规定——书面警告同时停工一周，并记录在案

·	三次违反环境健康安全规定——必须离开作业现场

3. 乙方如严重违反本责任规定，甲方有权立刻终止相关服务合同，而不作任何赔偿。

本责任书由甲方和乙方负责人共同监督执行。

本责任书作为服务合同补充条款自签订之日起生效，合同结束责任书终止。

甲方：                               乙方：

负责人：                             负责人：

日  期：     年  月  日              日  期：2022年6 月29 日