医院能源合同管理实施方案

按照绿色节能、高质量发展及国家、地方有关法律、法规、规划及产业政策等要求，经过一年个多的规划设计、能源审计、典型案例考察及后勤保障部集团研究讨论，针对我们医院自身特点，提出我院能源合同管理建设方案。

- 建设范围：医院现有建筑的水、电、气相关所有范围的运维全托管及后勤高质量智慧服务系统。

- 建设规模：按医院前3年的年平均支出费用710万元、年增长 %（业务增长因素），托管期限为10年为基准（？）。（水电燃气人员工资等基本资源调价？）

- 建设期限：签订合同，队伍正式进场后2年内完成技术改造内容。

- 建设内容：

- 燃气锅炉循环系统；

- 生活冷、热水系统

- 空调系统（冷水机组、冷水系统、末端、新风、冷却水系统、板式换热器、温控器、温控阀等）

- 内儿楼太阳能热水系统

- 照明系统

- 节能窗户及幕墙玻璃

- 分体式空调

- 急诊楼多联机升级/手术室冷源集中运维

- 智慧后勤服务系统（能源管理、安全管理、运维管理、服务管理）

- 建设要求

- 达到供暖供冷原设计要求

- 24小时热水供应

- 所有设备状态安全可控，并纳入医院安全统一管理

- 不需要增加配电容量及其他改造

- 能源管理数字化、安全管理可视化、设备运维智能化、后勤服务智慧化

- 项目符合环保、消防等上级部门管理要求

五、建设指标（仅供参考，不限于表中所列项目。由各公司根据各自实际情况自行决策）

| 序号 | 名称 | 技改方案 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组 | 替换或增设机组 | 到寿命需要更新 |
| 2 | 燃气锅炉 | 替换热泵或电锅炉 | 到寿命需要更新 |
| 3 | 空调冷热水系统配套工程 | 变频、自动阀门、保温、冷却塔等 | 配套工程 |
| 4 | 老急诊空调？ | 更新设备 | 原设备故障 |
| 5 | 手术室净化空调冷热源 | 更新或对接大空调系统 | 提升管理 |
| 6 | 生活冷热水系统 | 增设热水计量系统 | 提升服务质量 |
| 7 | 照明系统 | 节能改造 | 节能 |
| 8 | 门窗玻璃 | 节能改造 | 节能 |
| 9 | 空调群控系统 | 分体式及多联机 | 提升服务质量 |
| 10 | 能源管理及后勤服务系统 | 能源管理、设备安全、设备运维、后勤综合服务系统 | 能源管理精细化、强化设备安全状态、提高设备运维效力，提高服务质量 |