尊敬的审查员老师：

首先非常感谢您对本申请的认真审查。申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题；

“该专利申请涉及一种溴化锂热泵锅炉，其权利要求1-9不具有创造性”。

根据审查员指出的问题本申请与对比文件1相比，本申请中烟管的出气端通过烟箱与位于烟管上方的高温发生器的进气端相通，高温发生器的出气端与烟气冷却室相通，烟气冷却室内设有烟气冷凝换热器，高温发生器位于进气端一侧的上方设有开口与位于炉体顶部的冷凝器相通，烟气冷却室的底部设有开口与位于炉体侧壁的出气口相通，冷凝器通过通水管与位于烟气冷却室上方的蒸发器相通，蒸发器的侧面设有与蒸发器连通的吸收器，吸收器的上部设有与高温发生器底部相通的浓溶液管，吸收器的底部设有与高温发生器顶部连通的稀溶液管，浓溶液管与稀溶液管均经过溶液热交换器与高温发生器连通，这样可以提高了烟气的利用效率。

本申请与对比文件2相比，对比文件2虽然和本申请达到的效果相同，但是本申请在热回收利用中，在吸收器内进行喷淋溴化锂浓溶液，这样在溴化锂浓溶液作用下就可以使设备内部处于高真空状态，使得蒸发器内部的水在极低的温度下就可以进行沸腾，进而有利于将水变成水蒸汽，这样排出的烟气在温度比较低时也可以将水变成水蒸气，有利于对烟气中的热量进行利用；同时再在高温发生器的作用下，使得稀的溴化锂溶液进入高温发生器后加热变成浓溶液和水蒸气，水蒸气在冷凝器内冷凝后变成水输送至蒸发器，循环利用，同时浓的溴化锂容易也进行二次循环利用，这样就可以减少资源的浪费，同时可以更好的对烟气中的热量进行回收利用。

综上所述，将对比文件1和对比文件2相结合，也达不到本申请所达到的效果，因此可以看出本申请具有一定的创造性。
申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所指出的问题。如果不妥或欠周之处，敬请指正，申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员的工作，以加快审查进程。

最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。
