兴安盟科尔沁右翼前旗德康农牧有限公司供热项目介绍

一、项目概述

四川德康农牧食品集团股份有限公司（以下简称德康集团）拥有2家农业产业化国家重点龙头企业，产业涉及生猪养殖、优质鸡养殖、食品加工、数字农业，旗下120余家企业遍布于全国12个省、市、自治区，是国内极具竞争力与高成长性的农牧企业。

本项目位于内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗开发区，本次供热的区域有：综合楼1760㎡，包括门卫、浴室、洗车房，办公平房等共3500㎡。每年供暖时间180天。供暖温度需求20℃±2。需要蒸汽量3t/h，使用时长12小时，每天36吨蒸汽。猪舍温度恒温19℃。

德康集团在兴安盟科尔沁右翼前旗德康农牧有限公司六合二号育肥场及德康饲料厂一期工程已经建设完成并投入使用，二期工程正在建设。一期工程的供热、供汽准备按照合同能源管理的模式进行外包，谷电固体储能设备建设。

德康集团对空气源热泵、生物质颗粒、电锅炉、固体储能等多种供热技术进行了考察，确定使用谷电固体储能技术供热、供汽。

项目初步概算投资1276万。

二、经济性分析

1、用电政策（谷电时间（21：00-6：00），饲料厂谷电价格0.2445元/kwh，猪舍谷电价格采暖季0.1987元/kwh、非采暖季0.381元/kwh）。

2、企业发展优势，本次供热改造是德康集团一个试点项目，如果达到供热、供汽需求，成本符合财务要求，项目二期全部由第三方实施，供热面积约50万平米。

3、项目采用25年特许经营许可。

设备选型及经济效益表：

| 项目名称 | 饲料厂蒸汽 | 饲料厂供暖 | 育肥场生活区供暖 | 育肥场猪舍供暖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电性质 | 谷电 | 谷电 | 谷电 | 谷电 |
| 谷电时间 | 9小时 | 9小时 | 9小时 | 9小时 |
| 谷电价格 | 0.2445元/kwh | 0.2445元/kwh | 0.1987元/kwh | 0.1987元/kwh；0.381元/ kwh（非采暖季） |
| 温度要求 | 195℃ | 20℃±2 | 20℃±2 | 恒温19℃ |
| 蒸汽压力 | 1.25Mpa |  |  |  |
| 蒸汽量 | 3t/h |  |  |  |
| 使用时长 | 12h | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 功率选型 （KW） | MJ-8Q3400 | MJ-8A0400 | MJ-8A0200 | MJ-8B5000 |
| 电力容量要求（kVA） | 高压直入 | 高压直入 | 高压直入 | 高压直入 |
| 电压等级 | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
| 每天运行成本 | 171元*36吨=6156元 | 25元/平方/180天 | 25元/平方/180天 | 25元/平方/365天 |
| 运营报价 | 390元*36吨=14040元 | 45元/平方/180天 | 45元/平方/180天 | 65元/平方/365天 |
| 每天收益 | 7884元 | 20元/平方/180天 | 20元/平方/180天 | 40元/平方/365天 |
| 每年收益 | 237万/300天 | 7万/180天 | 3.264万/180天 | 200万/365天 |

4、结论

项目总投资1276万，每年收益447万，除去设备折旧每年25万、运营成本每年50万、财务成本每年127万，每年净利润245万，项目5.2年收回投资成本，投资回报率19.2%，符合财务指标预期，项目可行。