螺杆式冷水机组年度维护保养技术服务合同

合同编号：

合同签订地：北京市丰台区

北京三汇能环科技发展有限公司

2023年04月

甲方：

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方就2台开利螺杆机、2台冷却塔及4台循环水泵年度维护保养技术服务事宜达成一致协议，具体内容如下：

- 概况：

| 业主单位 | 北京以岭商务有限公司 |  |  | 报价单位 |  |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 北京市东城区珠市口东大街13号 |  |  | 报修电话 |  |  | 010-52892872 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 张月江 |  |  | 报价编号 |  |  | NHY-20230413-W-01-01-001 |  |  |
| 联系电话 | 18800121852 |  |  | 客服电话 |  |  | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 微信/邮箱 | 2373887541qq.com |  |  |  |  |  | 赵兴华 18001317823 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组位置 | 设备名称 | 品牌 | 型号 |  | 单位 | 数量 |  | 生产日期 | 备注 |
| 设备层 | 螺杆机 | 开利 | / |  | 2 | 台 |  | / |  |
|  | 冷却塔 | / | / |  | 2 | 台 |  | / |  |
|  | 循环水泵 | / | / |  | 4 | 台 |  | / |  |
| 现状 | 目前正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | - 螺杆式冷水机组年度维护保养（开利原装油及配件）； 2.冷却塔及水泵年度维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二．项目具体方案：保养方案见附件一。

三．甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养和水处理质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：

1．机组制冷开始前和停机期间，对机组进行一次全面保养。做好保养记录并存档；

2．机组运行期间，乙方每月派员工巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。如机组出现紧急故障，紧急联系人：徐利斌，电话：18911280030，接甲方电话后1小时内赶到现场抢修，抢修所产生的人工费乙方不另收取；如因乙方维护保养工作的任何失误，以及提供的材料或配件出现问题而造成设备损坏，乙方应付赔偿责任。维护保养期间乙方工作人员造成的工伤等事故或其他人身伤亡、财产损失等，由乙方自行负责”

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 螺杆机组年度维护保养及合同履行期限期间更换零配件单价金额人民币3000元以内（含3000元），配件费由乙方承担，超过3000元的配件由甲方承担。其它设备乙方承担200元以内配件，凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

五．履行的地点：甲方空调机房

六．履行的期限：2023年4月1日起至2024年3月31日止。

- 合同总金额：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 配件 | 冷冻油 | PP23BZ110005C | 8 | 桶 | 2,855.00 | 22,840.00 | 开利原装 |
|  |  | 内置油过滤器 | 06NA660088 | 8 | 个 | 450.00 | 3,600.00 |  |
|  |  | 外置油过滤器 | 30GX417134 | 4 | 个 | 650.00 | 2,600.00 |  |
|  |  | 干燥滤芯 | KH29EZ050 | 8 | 个 | 130.00 | 1,040.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 30,080.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 3,910.40 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 33,990.40 |  |
| 2 | 技术服务 | 螺杆式冷水机组 |  | 2 | 台/年 | 9,000.00 | 18,000.00 |  |
|  |  | 冷却塔 |  | 2 | 台/年 | 4,500.00 | 9,000.00 |  |
|  |  | 循环水泵 |  | 4 | 台/年 | 800.00 | 3,200.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 30,200.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 1,812.00 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 32,012.00 |  |
| 3 | 价税总计 |  |  | 陆万陆仟零贰元整 |  |  | 66,002 |  |
| 备注：报价范围外的费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 付款方式：

| 付款时间 | 占合同价的百分比 | 金额/元 |
| --- | --- | --- |
| 2023年9月1日支付 | 50% | 33001 |
| 2024年3月1日支付 | 50% | 33001 |

九．违约责任：

- 任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

- 乙方应严格按照本合同及附件约定的期限及内容提供维护保养服务，否则每延期1日或每违约1次，向甲方支付合同总金额3%的违约金，逾期超过7日或违约次数累计超过3次，甲方有权解除合同，乙方收到合同解除通知后3日内，退还甲方已付费用，并向甲方支付合同总金额30%的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，乙方应当另行赔偿”。

十．争议处理办法：双方友好协商；协商不成，依法向合同签订地所在人民法院提出诉讼。

十一．其他约定事项：

1.未尽事宜由双方友好协商解决。

2.不可抗力或非乙方人员故意或过失造成主机损坏的，维护费用另计。

3.本合同一式肆份（其中甲方贰份，乙方贰份），经双方签字并加盖合同章后即生效，具有同等法律效力。乙方同时提供真实、合法、有效的营业执照副本复印件一份（加盖公章）。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 联系人：张月江 | 联系人：赵兴华 18001317823 |
| 电话：18800121952 | 客 服： 18001317823/18001317827 |
| 通讯地址：北京市东城区珠市口东大街13号 | 联系地址： 北京市丰台区南木樨园18号 |
| 邮政编码：100010 | 邮政编码：100071 |
| 开户银行：工商银行北京珠市口支行营业部 | 开户银行：北京农村商业银行丰台支行营业部 |
| 帐 号：0200003119200471117 | 帐 号：0201 0001 0300 0023 429 |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件（一）：

一．螺杆式机组定期检查工作内容

- 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议。

- 检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象。

- 检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力。

- 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好。

- 机组运行电压及电流是否正常。

- 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整。

- 电源与控制线是否坚固清洁。

- 机组有无异常之噪音及震动。

- 机组运行时水温水压是否正常。

10.提交检查报告或建议交业主验收。

二．螺杆式机组年度保养工作内容

1．冷媒系统：

（1）机组冷媒系统全面查漏。

（2）更换系统干燥过滤器。

（3）检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。

2．冷冻油系统：

（1）更换油过滤器（压降应小于2.1bar）。

（2）检查滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。

3．热交换器检查和清理：

（1）机组运行一季度后机械式清洗蒸发器。

（2）每年至少一次机械式清洗冷凝器。

（3）检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。

（4）检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

4．电器及控制：

（1）检查电机绝缘是否良好。

（2）检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。

（3）检查调校各压力、温度、液位传感器：

  - 排气压力传感器。

  - 吸气压力传感器。

  - 油压传感器。

  - 经济器压力传感器。

  - 电机绕组温度传感器。

  - 排气温度传感器。

  - 蒸发器液位传感器。

5．保养之后再开机调试：

（1）机组加压查漏、真空除湿。

（2）控制系统模拟测试。

（3）开机运行调校机组：

a．检查冷媒量，必要时建议补充。

b．检查冷冻油，必要时建议补充。

C．检查机组有无不正常振动及噪音。

- 提交运行记录与保养验收报告，对操作人员进行操作培训。

附件（二）：            卧式单级离心泵维护与保养方案

- 检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵，试看离心泵是否灵活。

- 向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。

- 拧下离心泵泵体的引水螺塞，灌注引水(或引浆)。

- 关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

- 点动电机，试看电机转向是否正确。

- 开动电机，当离心泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

- 尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证离心泵在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。

- 离心泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35度，最高温度不得超过80度 。

- 如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。

- 离心泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。

- 定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

- 离心泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

- 离心泵长期停用，将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。

- 做好巡检记录，以保证设备尽可能的处于最佳运转状态。

附件（三）：               冷 却 塔 维 保 方 案

冷却塔的维护保养工序分三个阶段，即停机后的清洗保养，开机前的检查调试，正式开机运行中的巡视检查。

（一） 冷却塔停机后的清洗、保养

1、撒水系统

①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。

②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。

③检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。

2、散热系统

①清洗冷却塔所有换热材（填料），彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙。

②清洗挡水帘、消音毯，去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。

3、传动系统

①电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒密封，电机轴承加油润滑。长期停机，建议每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥，并润滑轴承表面。

②减速机：检查减速机转动是否正常，如有异声，立即更换减速机轴承。

③皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。

④风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

4、塔体外观

①对风胴、塔、入风导板进行清洗，保证外观清洁美观。

②重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓。

③检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

④检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。

5、冷却塔附件

①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。

③检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕，建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔内部。

（二） 冷却塔开机前的检查、调式

①去掉风胴遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。

②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。

③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。

④调整扇叶角度，测度电机电流，使其达到最佳工况标准。

⑤调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。 要求具备，正式开机。

（三） 冷却塔运行中的巡视、检查

①定期巡视检查运行中的冷却塔，征求用户意见，了解冷却塔使用情况

②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。

④发现故障，立即处理。

附件（四）:        中央空调维保计划书

合同生效之日起一周内，安排进场对合同范围内的中央空调进行全面的维护保养（维保的具体内容附件）。根据实际情况，分别对中央空调进行停机维护、保养。待换季时再对中央空调设备进行停机保养，保养计划如下：

一）工作流程：

1．中央空调停机维保（3月20日至4月20日）：

1.1中央空调维保（具体内容见附件）：

2. 冷却水循环泵：

2.1电机部分：电机轴承、电机绝缘、电机试运行；

2.2水泵部分：水封

2.3.辅件：止回阀、阀门

3.空调水循环泵：

3.1电机部分：电机轴承、电机绝缘、电机试运行；

3.2水泵部分：水封

4.补水水泵及软化水设备：

4.1电机部分：电机轴承、电机绝缘、电机试运行；

4.2水泵部分：水封

4.3附件：止回阀、阀门

4.4 软水控制机头灵敏度

4.5 软水水质化验

4.6 检测树脂是否合格

4.7 检查软水反冲盐桶工业盐是否足够

5. 恢复冷却水补水系统：

5.1冷却塔阀门调节；

5.2泵房冷却水补水阀。

5.3切换空调系统至制冷状态，准备制冷；

5.4切换复查完毕，制冷试运行。

二）制冷运行（5月1日左右根据天气情况进行制冷调试）：

1． 具体开机时间等贵方通知，按照开机通知开启制冷。

2．开停机制冷规程：

2.1 开机前注意事项：

2.1.1检查各阀门是否在开、关位置；

2.1.2检查主机真空是否正常；

2.1.3检查电器系统是否正常；

2.1.4 检查是压力表是否处于正常值。

2.2开机程序：

开启冷却水泵，并检查电机、水压是否正常；

B．开启空调主机电源开关

E．根据冷却水温度开启冷却塔风机；

F．机组正常运行，并作运行记录。

2.3关机操作程序：

2.3.1按主机控制柜上的停机键；

2.3.2按规定关机时间，停冷却水泵和冷却塔风机；

2.3.3停机20分钟后，根据需要决定是否停冷冻水泵。

附件五 免费提供3000元以内的配件，部分配件清单如下：

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O 形圈 |  |  |
| 2 | 消音器 |  |  |
| 3 | 弯头 C122 |  |  |
| 4 | 低压传感 |  |  |
| 5 | 高压传感器 |  |  |
| 6 | 压力开关(国产) |  |  |
| 7 | 橡胶垫片 | δ=10 262*156 |  |
| 8 | 高压传感 |  |  |
| 9 | 湿度指示仪 |  |  |
| 10 | 油位开关 ( 国产 ) |  |  |
| 11 | 电子膨胀阀 |  |  |
| 12 | 开利卸载衬套 |  |  |