# 安全告知书

一、高处作业安全须知

- 登高作业人员需有登高证，严禁患有心脏病、贫血、高血压、癫痫病和其他不适宜高处作业人员从事高处作业。

- 大风天气严禁高处作业，雷雨天气严禁高处作业且不准在杆（塔）下站立。霜冻和雨雪天气后上杆（塔）必须采取防滑措施。

- 作业人员应正确使用安全防护用品，戴好安全帽并系紧帽绳，扣牢安全带，穿绝缘鞋。严禁用一般绳索或皮带替代安全带。夜间在高处作业应设置照明。

- 上杆前应认真检查杆根有无断裂痕迹，如存在混凝土脱落、露筋、倾斜或不牢固现象，未加固前禁止攀登。电杆未回填夯实前，严禁上杆作业。

- 高处作业应有专人在地面守护，守护人员应在杆根半径3m以外；高处作业人员与地面人员间不准扔抛工具和材料。

- 在杆上交接箱、分线设备上作业前，须仔细检查平台是否牢固安全可靠。

- 梯、凳上作业时应使用绝缘梯、凳，且完好无损；梯子放置角度应正确，上头扎牢，下端防滑，并有人监护；人字梯中间扎牢；禁止多人在一张梯子上操作。

- 屋顶内天花板上作业时必须使用便携灯具，并注意天花板是否牢固可靠。

- 严禁坐在高处无遮拦的地方休息，防止坠落。

二、涉电作业安全须知

- 涉电作业人员应穿着绝缘鞋，配备测电笔。作业现场应配备相应防触电设施。

- 在高压线下方或附近作业时，作业人员的身体（含超出身体以外的金属工具或物件）距高压线及电力设施最小间距应保持：1KV-35KV的线路为2.5m，35KV以上的线路为4m。

- 上杆作业前应检查架空线缆，确认其不与电力线接触后方可上杆；上杆后先用试电笔对吊线及附属设施进行验电，确认不带电后作业。

- 在高压电力线下方架设线缆，应在高压线与线缆交越间做保护装置，防止敷设线缆或紧线时线缆弹起，触及高压电力线。

- 在地下管道、线缆与电力电缆平时或交叉敷设时，应反复核对位置，确认无误后方可作业。

- 使用的电气工具均应绝缘良好，橡皮线无破损、裸露，插头无破裂，接线板插座完好，必须使用带有漏电保护装置的电源接线盘.必须由专职电工操作。

- 严禁电器用具无插头、直接用线头插入电源插座。移动电器工具电源线应一律用规定的橡皮线，严禁用花线或其他不符规定的线代替。

- 在用设备上借电用于临时施工用电，必须征得使用单位相关人员许可，选择相应的交流开关；尽可能用墙壁插座电，并作好安全防护措施。

- 带电工作时应执行一人作业一人监护制度，在带电的设备顶上作业，严禁身上带有金属的物体。

三、涉火作业安全须知

- 机房动火作业时应开动火单并在指定的位置和时间内作业，作业时应查看四周情况，做好防护措施，放置灭火器并由持证人员操作。

- 铁件加工，使用切割机，火星喷射方向应远离电气设备，加放防护板，放置灭火机。在机架顶上作业时，对架内设备必须作保护措施。

- 机房工作场地严禁吸烟。

- 封焊线缆使用喷灯应遵守：

①使用前仔细检查，确保不漏气、漏油，加油不得装满，气压不可过高。

②不准在任何易燃物附近预热、点燃和修理喷灯。

③燃烧着的喷灯不准加油，加油时必须将火焰熄灭，待冷却后才能加油。

四、窨井作业安全须知

- 作业前应采取充分的通风换气措施，并经有毒有害气体检测分析合格，方可下井作业，作业过程中要不间断通风换气并适时检测分析。

- 安排经过培训、责任心强、熟悉情况的井上监护人员，密切监视窨井内的作业状况，防止突发情况的危害。

- 下井作业人员必须高度警惕有毒有害气体对人体的伤害，认真做好个人防护，下井作业时必须严格遵守中国电信集团《电信线路作业安全技术规范》中的规定，一人作业一人监护，发现异常情况，应及时采取有效的措施，需要下井抢救人员时，必须系好绳缆，必须使用隔离式呼吸保护器具（严禁使用过虑式面具）方可下井施救。

- 对受作业环境限制而不易达到充分通风换气的场所，作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具（严禁使用过虑式面具）。发现硫化氢等有毒有害气体危险时，必须立即停止作业，迅速报告相关部门，同时督促作业人员迅速撤离作业现场，并作好警示标志，防止其它作业人员误入，造成危害。

- 一旦发生中毒、窒息等事故，要尽快将伤者送到有高压氧仓的医院进行抢救治疗。

- 无论固定还是临时作业必须在窨井周围（四面）设置醒目的安全防护栏和警示标志（公司将统一制式），并根据上海市政府要求作业现场设置安全作业牌，告示作业单位名称、作业地点、备案审核部门、现场作业负责人、现场安全员、有毒有害检测情况、检测人、单位联系电话、举报电话等；警示标志的内容应明确“危险场所！未经批准严禁无关人员入内。”

五、工程承包须知

工程承包方严禁转包和违法分包行为。转包和违法分包定义如下：

转包：承包单位承包建设工程以后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转让给他人或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

违法分包：

1、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

2、总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成的；

3、总承包单位将工程主体结构分包给其他单位的；

4、分包单位将其承包的工程再分包的。

六、通信工程安全检查违规等级表

| 考核等级 | 对施工单位检查内容 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 经查实，违反国家通信建设工程施工企业资质、通信建设工程安全生产操作规范等国家和行业安全标准或规范，后果严重的(如：未取得资质（资格）证书承揽工程（执业）或超越资质（资格）等级承揽工程（执业）的；将承包的工程转包或违反规定进行分包的；有伪造业绩、资质、证书等行为的；发生重大工程质量、安全责任事故且情节、性质严重的并负有主要责任的，或者发生重大事故后瞒报、谎报、拖延报告、破坏事故现场、阻碍事故调查的等公司《上海公司工程建设项目黑名单制度》中相关规定的)。 | - 在SAP系统中冻结(视情节冻结1年及1年以上)； - 列入当年黑名单，在诚信系统中警示记录并扣除当年供应商后评估得分。 |
| 二级 | 违反集团、公司工程建设流程、个人相关证书要求、存在重大安全隐患（如：无三类人安全证书、未签合同而施工的、窨井操作未测试就施工的、未办理动火手续擅自动火、对公司各类安全生产检查发现问题不及时整改，或重复发现同类问题等） | - 扣本项目施工款5%（按审定价，去除主材费用部分）； - 在SAP系统中冻结3个月； - 纳入诚信系统中警示记录，在当年供应商后评估考核中予以扣15-20分； - 情况通报，停工整改并提交书面整改报告。 |
| 三级 | 违反通信建设工程安全操作规范较轻微的（如在施工期间三类人证书过期、企业资质过期、对安全交底不落实等）违反规章制度的。 | - 扣本项目施工款3%（按审定价，去除主材费用部分）； - 在SAP系统中冻结1个月； - 纳入诚信系统中警示记录中，在当年供应商后评估考核中予以扣5-10分； - 情况通报，停工整改并提交书面整改报告。 |
| 四级 | 施工人员违反现场安全操作规范等行为的（如：无证上岗、有三违行为的、不正确穿戴安全用具的如安全帽安全带、有毒气体测试记录不齐全未定时通风换气、现场无安全员等） | - 扣本项目施工款2%（按审定价，去除主材费用部分）； - 纳入诚信系统中警示记录中，在当年供应商后评估考核中予以扣2-5分； - 情况通报、停工整改并提交书面整改报告。 |
| 五级 | 一般违规行为（如：施工人员证件过期三个月内、安全帽过期、施工铭牌信息不全、工具包扎不规范等） | 限期整改或当场整改，责成施工单位对违规责任人进行处罚并将结果上报。 |

七、非通信工程安全检查违规等级表

| 考核等级 | 对施工单位检查内容 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 经查实，违反国家建设工程施工企业资质、建设工程安全生产操作规范等国家和行业安全标准或规范，后果严重的(如：未取得资质（资格）证书承包工程（执业）或超越资质（资格）等级承包工程（执业）的；将承包的工程转包或违反规定进行分包的；有伪造业绩、资质、证书等行为的；发生重大工程质量、安全责任事故或伤亡事故,且情节、性质严重的并负有主要责任的，或者发生重大事故后瞒报、谎报、拖延报告、破坏事故现场、阻碍事故调查的等公司《上海公司工程建设项目黑名单制度》中相关规定的)。违反建设工程质量和安全法律、法规、规章和技术标准的行为(如:施工期间偷工减料, 合同约定内容违反法律、法规和规章规定的,工程项目屡次不能通过竣工验收的；采取欺诈、欺骗手段获得项目的；) | - 在合格供应商系统冻结(视情节冻结1年及1年以上)； - 列入当年黑名单，在诚信系统中警示记录并扣除当年供应商后评估得分。 |
| 二级 | 违反集团、公司工程建设流程、个人相关证书要求、存在重大安全隐患（如：无项目经理组织机构和相应资质证书的；无三类人安全证书、未签施工合同而施工的、无消防安全检查制度的；未办理动火手续擅自动火、对公司各类安全生产检查发现问题不及时整改，或重复发现同类问题等）。分部、分项工程未经项目监理机构验收合格就进入下一工序擅自施工的；对施工过程中发生质量问题或者竣工验收不合格的建设工程 , 拒绝返修或返修不合格的；无落实安全措施专项资金的；购置的建设工程材料和设备经核验不合格的；项目未按规定取得施工许可证而擅自开工的。 | - 扣本项目施工款5%（按审定价，去除主材费用部分）； - 在当年合格供应商中冻结3个月； - 纳入诚信系统中警示记录和当年供应商后评估考核； - 情况通报，停工整改并提交书面整改报告。 |
| 三级 | 违反建设工程安全操作规范较轻微的（如在施工期间三类人证书过期、企业资质过期、对安全交底不落实，未经安全教育培训的等）违反规章制度的。未按规定管理和审核外来人员的；未按安全规范采取防火、防触电、防易燃易爆、防高空坠落的安全措施而施工的； | - 扣本项目施工款3%（按审定价，去除主材费用部分）； - 今年合格供应商冻结1个月； - 纳入诚信系统中警示记录和当年供应商后评估考核中； - 情况通报，停工整改并提交书面整改报告。 |
| 四级 | 施工人员违反现场安全操作规范等行为的（如：无证上岗、有三违行为的、不正确穿戴安全用具的如安全帽安全带、现场无安全员、无仓库管理制度或仓库内材料堆放不规范的、无日常的安全检查记录的。） | - 扣本项目施工款2%（按审定价，去除主材费用部分）； - 纳入诚信系统中警示记录和当年供应商评估考核中； - 情况通报、停工整改并提交书面整改报告。 |
| 五级 | 一般违规行为（如：施工人员证件过期三个月内、安全帽过期、施工铭牌信息不全、工具包扎不规范，施工现场人员吸烟等） | 限期整改或当场整改，责成施工单位对违规责任人进行处罚并将结 果上报。 |

八、其他作业安全须知

见《电信运行业安全生产指南》，ISBN 7-5083-4380-8

九、本协议一式肆份，双方各执两份。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

签约代表（签字）：　　　　　　   签约代表（签字）：

电话：                          电话：

签订日期     年     月     日