项目名称：北京信翔恒瑞物业管理有限责任公司 离心机年度保养及水处理项目 项目地址：北京市东城区安定门外大街138号

北京三汇能环科技发展有限公司

2024年4月

甲乙双方经友好协商，就甲方3台麦克维尔离心机及水处理委托乙方年度保养事宜达成如下协议：

- 概况：

| 甲方 | 北京信翔恒瑞物业管理有限责任公司 |  |  | 乙方 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 北京市东城区安定门外大街138号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 姚经理/孙工 |  |  | 合同编号 | SHNH-20200409-0032 |  |  |
| 联系电话 | 15110180919/15010303119 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 传真/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 赵兴华 | 18001317823 |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号/项目 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 离心机 | 麦克维尔 | WSC126MB | 台 | 3 | 2007年4月 | 制冷量：3616kw |
| 现状 | 机组运行正常 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、年度维护保养技术服务；2、水质稳定处理。 |  |  |  |  |  |  |

- 维保内容：见附件

- 甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电、气及相关协助；

- 监督乙方的保养质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：

1．每年对机组进行整体保养，对三台离心机的冷凝器进行开盖物理疏通清洗，做好保养记录并存档；

2．离心机运行期间，乙方按甲方要求每月应至少巡查一次，每次巡查检完毕，乙方应及时做好书面巡检报告并交甲方签阅，乙方应尽勤勉善良义务积极向甲方提出必要的修理、改善意见；

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，做到人走料尽地净；

5. 乙方保证其具有合同约定内容的服务资质，并且本协议签署时，乙方应将相关资质证书复印件交甲方备案；

6. 在合同有效期内，如离心机发生故障，乙方及时为甲方提供电话咨询，并自收到甲方通知后3小时内到达现场进行维修。乙方应尽快排除离心机故障以确保甲方设备正常运行；

7. 合同有效期内，乙方保证其提供的配件符合国家相关部门标准规范。如因乙方提供的配件不合格而给甲方造成的损失全部由乙方赔偿；维保期内，更换配件单价1000元以内（含1000元）的费用由乙方承担，单价超过1000的配件由甲方承担。

- 合同有效期内，应保障甲方离心机组设备处于良好运行状态，除自然损耗和不可抗力外；

- 乙方自行承担其工作人员人身安全责任。乙方在保养过程中及保养完毕后应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和其他第三人的安全，如在此过程中或以后日常生活中，由于乙方保养服务行为造成任何人身损害事故或者财产损失的，乙方承担全部责任，与甲方无关。

- 合同履行的地点：甲方空调机房。

- 合同履行的期限：

1、2024年4月20日起至2024年10月30 日止。

2.如甲方合同期内终止营业，此合同自然终止，双方不可追究任何责任。

- 合同金额及支付方式：

| 费 用 明 细 （ 单位人民币：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 销售（离心机） | 油过滤器 | WSC126MB | 3 | 个 | 1300 | 3900 | 原厂配件 |
|  |  | 冷冻油 |  | 4 | 桶 | 2202.5 | 8810 | A油、18.9L/桶 |
|  |  | 密封垫 |  | 3 | 套 | 450 | 1350 | 原厂配件 |
|  |  | 油泵供油过滤器 |  | 12 | 个 | 200 | 2400 | 原厂配件 |
|  |  | 冷媒 | R134a | 6 | 瓶 | 740 | 4440 | 品牌：巨化、13.6KG/瓶 |
|  |  | 价税小计（13%增值税） |  |  |  |  | 20900 |  |
| 2 | 技术服务 | 离心机 | WSC126MB | 3 | 台/年 | 8000 | 24000 |  |
|  |  | 水处理 |  | 1 | 项 | 18000 | 18000 | 含自动加药装置 |
|  |  | 价税小计（6%增值税） |  |  |  |  | 42000 |  |
| 3 | 价税总计 |  | 陆万贰仟玖佰元整 |  |  |  | 62900 |  |
| 备注：1、清单范围外的费用另计；2、冷凝器如需化学清洗预膜（物理清洗费用已包含在报价中），费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.合同金额（人民币）：陆万贰仟玖佰元整（小写：62900.00元）；

2．支付方式：自合同生效乙方进场首次対机组整体保养完工，调试运行正常之日起三日内甲方验收合格后支付年度技术费总金额的50％（即：31450.00元）给乙方，合同到期后三日内支付剩余50%（即31450.00元）给乙方。

八．违约责任：任何一方未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。如乙方未经甲方同意将本合同约定的日常服务转包第三方，则甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付相当于2个月服务费的违约金，并赔偿给甲方造成的其他损失。

九．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

- 其他约定事项：

- 合同未尽事宜双方友好协商解决。

- 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 公司名称（签章）： | 公司名称（签章）： |
| 法人 代 表： | 法人 代 表：刘柯 |
| 委托代理人： | 委托代理人：赵兴华 18001317823 |
| 电 话： | 电 话：010-52408023 18001317827 |
| 传 真： | 传 真： 010-80308870 |
| 转帐银 行： | 开户 银 行： 民生银行北京西客站支行 |
| 帐 号： | 帐 号：161980674 |

附件一：                   离心式机组定期检查工序

1、检查机组运行情况，记录分析运行工况；

2、检查压缩机润滑油的油位及颜色。

3、检查供油油压、油压差、油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油。

4、检查油泵与主机起、停时差。

5、检查机组是否有异常噪音及震动。

6、检查冷冻水设定点，冷冻水温度LID模组显示与实际出水温度进行比较，确定是否须作调整。

7、检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差。

8、检查机组的气密性。

9、检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，确定是否需做调整。

10．检查导叶执行机构工作情况。

11．如有可能检查热气旁通机构的工作情况。

12．检查机组供电电压。

13．检查机组参数设定。

14．提供机组定期检查报告。

离心式机组年度保养工序

- 使用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器。

- 排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。

- 拆卸润滑油泵进行检查、清洗，更换油过滤器。

- 清洗润滑油泵、油槽，安装油泵。

- 检查油系统回路和油冷却系统，回油过滤器和引射过滤器。

- 压缩机润滑油检查。

- 检查制冷剂冷却系统回路。

- 拆卸冷凝器水室盖板，清洗冷凝器传热管。（物理清洗）

- 安装冷凝器水室盖板。

10．  蒸发器系统压力泄漏试验。

11．  蒸发器系统抽湿抽真空并进行真空试验。

12．  平衡系统制冷剂压力。

13．  测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况。

14．  检查导叶执行机构工作情况。

15．  检查和清理启动柜。

16．  检查和清理控制柜。

17．  检查和清理动力盘。

18．  通过CVC（LID）模块检查机组各控制点和设定点。

19.   通过CVC（LID）模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理。

20．  通过测量温度的传感器的电压和电阻确定其准确性。

21．  检查并校正压力传感器的准确性。

22．  进行自动控制测试：

包括：a.电脑模块测试。

b.各压力和温度传感器。

c.油泵和水泵（如接入主机）自动控制

d.导叶启闭测试。

e.数字量输出测试。

23．  清洁机组外表面及工作场地。

24．  如情况许可，机组进行试运行。

25．  提供机组年度保养报告。

附件二：                     中央空调水处理方案

一、水处理意义：

众所周知，华北地区水质较硬，北京地区一般在300mg/L左右，部分地区高达450mg/L以上，这种高硬度的水质对于用水设备，尤其是不做软化水处理的中央空调冷却水系统来说无疑是一种危害。本店采用地下水，硬度高达750mg/L以上，机组极容易结垢。

冷却水系统工作过程中，水中的钙镁离子和碳酸根离子受热后互相结合，形成盐（碳酸钙、镁）沉淀附着在热交换面及填料表面上，尤其是沉淀在主机冷凝器铜管上结成水垢，由于水垢的导热系数为1.1，而铜管的导热系数为170左右，二者差异悬殊，水垢的形成阻碍制冷液的热量散出，大大降低了热交换效率，进而降低了机组制冷效率，据测算，当冷却水系统结垢0.8㎜左右时，主机制冷效率降低40%，其直接后果是浪费能源、影响使用，我们常见到的机组高压升高、温度上升，甚至自动保护停机，其原因之一就是结垢所致，此外，水垢易导致垢下腐蚀，进而引起蚀漏，危害设备安全，因此需对冷却水进行水处理，使水质符合机组运行要求。

此外，水中的氧腐蚀问题也很严重，我们常见的锈水（红水）、铁锈渣都是氧腐蚀产物，这些管道内壁脱落的铁锈渣，随水运行会堵塞过滤网造成机组冷却水流不畅，冷却不足，进而影起机组高压，跳闸保护。同时，滤网堵塞还会造成过滤网损坏，铁锈及垢渣进入机组冷凝器，进而堵塞冷凝器铜管，使机组出力减小，能耗增加，制冷效率下降。

而水处理是根据机组制冷功率及循环水量、水质等多项指标，定期、定量往循环冷却水中加入防腐阻垢剂及杀菌灭藻剂，使系统内不产生水垢、不产生氧腐蚀、无锈渣脱落、无生物藻类及藻泥。

综上所述，水处理能满足机组运行对水质要求，防止制冷效率降低，节约能源，延长设备的使用寿命等诸多优点，且经济效益明显。

- 二、水处理剂：

1、防腐阻垢剂：它和生水中的钙、镁离子及碳酸根离子产生螯合作用，使正负离子相互不结合，进而无结晶沉淀，即不产生水垢，同时对设备有防腐保护作用，使用时只需按千分之零点一比例投入到系统水中即可，不影响系统水ph值，对设备无腐蚀。阻垢防腐率可达98%以上，保护效果可靠；

2、活性氧杀菌灭藻剂：该产品能有效杀灭冷却水系统尤其冷却塔内生物藻类及细菌。使生物藻类死亡，藻泥脱落，并抑制其繁殖、生长，达到改善水质的目的，对设备无任何腐蚀损伤，安全可靠。

- 水处理施工：

1、人员现场巡视管理：

空调制冷运行期间，我公司派专业技术人员，专人做项目管理，每十天巡视现场一次，对加药、排污及机组运行状况作全程跟踪管理服务，随时掌握机组运行及水处理信息，并定期巡视机组、采集水样、分析检验、根据水质分析报告及时调整药剂添加量、排污量，确保水质符合机组运行要求。

2、加药管理：

在机房冷却水系统管道合适位置上，安装自动加药装置。本单位有两套独立冷却水系统，需要安装两台自动加药装置。定时定量地往系统管道加入防腐阻垢剂 ，并根据天气及水质分析情况及时调节加药量，杀菌剂由人工定期、定量的从冷却塔投加到系统里。冷冻水系统缓蚀剂由人工一次性从膨胀水箱加入系统管道，确保冷却水系统不结垢、不长藻、不腐蚀。

3、排污管理：

由于冷却水的蒸发和飞溅（主要是蒸发），系统水浓缩倍数在增加，需定期排污，一般每日排污一次，每次排污量为系统总水量的1/6左右，根据水质化验报告需做小幅调整，达到排出污物及排出超过浓缩倍数的废水，使水质符合机组运行要求。

- 水质分析管理：

平均每十五天采样分析一次，七、八、九高温月份根据水质变化情况及时调整分析次数，并根据水质报告指导排污。根据甲方要求，可定期提供水质分析报告。

1、冷却水军团菌化验管理

根据《北京市集中空调卫生防疫管理规定》要求，冷却水中军团菌必须达标，为了达到这一要求，须定期添加杀菌剂，及时杀灭冷却水系统中的各种细菌，尤其是军团菌。

2、质量要求：

经本公司水处理维护保养后符合GB500-50-2004《工业循环冷却水设计规范》标准，见下表：

冷却水系统中微生物、金属腐蚀、结垢指标

| 序号 | 检测项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总硬度 | ＜800mg/L |
| 2 | 硫酸盐还原菌 | ＜50个/mL |
| 3 | 粘泥量 | ＜4mL/m3(生物过滤网法) |
| 4 | PH值 | 8.0-10.0 |
| 5 | 电导率 | 800-1500μs/cm |
| 6 | 腐蚀率 | 碳钢＜0.1mm/a 铜及不锈钢＜0.005mm/a |
| 7 | 结垢 | 无硬垢 |

3、排污标准依据《污水综合排放标准》GB8978-2004。

4、清洗质量符合《工业设备清洗质量标准》—HG/T2387-04。